ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2009 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ROSANA, EM ROSANA - SP.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | De |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

#### ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

.........................................................(EMPRESA, descrição e qualificação), por intermédio de seu representante legal, Sr(a)..........................................(qualificação completa), declara para os devidos fins, a inexistência de fato impeditivo à sua participação em licitações públicas, que não foi declarada inidônea e não se encontra impedida ou suspensa de contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal em qualquer Unidade da Federação.

Local e data

__________________________

representante de empresa

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 01/03)

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 02/03)

ANEXO III

- (PROJETO ARQUITETÔNICO – DES. N° 03/03)

ANEXO III

- (PROJETO HIDRO-SANITÁRIO – DES. N° 01/03)

ANEXO III

- (PROJETO HIDRO-SANITÁRIO – DES. N° 02/03)

ANEXO III

- (PROJETO HIDRO-SANITÁRIO – DES. N° 03/03)

ANEXO III

- (PROJETO ELÉTRICO – DES. N° 01/05)

ANEXO III

- (PROJETO ELÉTRICO – DES. N° 02/05)

ANEXO III

- (PROJETO ELÉTRICO – DES. N° 03/05)

ANEXO III

- (PROJETO ELÉTRICO – DES. N° 04/05)

ANEXO III

- (PROJETO ELÉTRICO – DES. N° 05/05)

ANEXO III

- (PROJETO LOCAÇÃO DAS BROCAS MANUAIS – DES. N° EC01) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO FORMA DO PISO PAVIMENTO BALDRAME – DES. N° EC02) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO FORMA DO PLISO PAVIMENTO COBERTURA E PLATIBANDA – DES. N° EC03) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESPERA PILARES – DES. N° EC04) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS DO PAVIMENTO BALDRAME – DES. N° EC06) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO PILARES DO PAVIMENTO COBERTURA – DES. N° EC07) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA – DES. N° EC08) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS E PILARES DO PAVIMENTO PLATIBANDA – DES. N° EC09) – bloco A

ANEXO III

- (PROJETO LOCAÇÃO DAS BROCAS MANUAIS – DES. N° EC01) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO FORMA DO PISO PAVIMENTO BALDRAME – DES. N° EC02) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO FORMA DO PISO PAVIMENTO COBERTURA E PILARES DO PAV. COBERTURA – DES. N° EC03) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO FORMA DO PISO PAVIMENTO PLATIBANDA E CORTE A-A – DES. N° EC04) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESPERA PILARES – DES. N° EC05) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS DO PAVIMENTO BALDRAME (1) – DES. N° EC06) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS DO PAVIMENTO BALDRAME (2) – DES. N° EC07) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA (1) – DES. N° EC08) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA (2) – DES. N° EC09) – bloco B

ANEXO III

- (PROJETO VIGAS E PILARES DO PAVIMENTO PLATIBANDA – DES. N° EC10) – bloco B

ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ROSANA

Local: Rua Maria M. Soares – Quadra 67 – Centro – Rosana – SP.

Área: 483,13 m²

OBJETIVO

O presente Memorial, tem por finalidade fornecer as informações técnicas para a execução da AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ROSANA.

Para as Obras e serviços acima, a CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e máquinas necessários para a realização dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do presente Memorial ou sejam: serviços preliminares, estaqueamento, fundações, estrutura, alvenaria, impermeabilização, cobertura, esquadrias de madeira e metálicas, revestimentos, pisos, vidros, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, serviços complementares e limpeza geral.

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza do Terreno:

A Metodologia aplicada quanto à especificação técnica das etapas, atividades e serviços a serem realizados deverão seguir como parâmetros os adotados pela Diretoria de Obras e Serviços do FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Será realizada a  limpeza geral de todo o terreno nos locais a serem ocupados pelas instalações necessárias à execução da obra, retirando-se a vegetação rasteira e detritos existentes, inclusive troncos, árvores e raízes; removendo-os do local, para que não afete a segurança das instalações da futura obra.

Os serviços de remoção de árvores, troncos, raízes e entulhos deverão ser executados manual e/ou mecanicamente. Não sendo permitido a queima. Caso necessário, a obtenção de autorização legal para a remoção de árvores de porte, transplante ou plantio de mudas, deverá ficar sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Fica a cargo da CONTRATADA o bota fora do material proveniente da execução do serviço referido, devendo cuidar nos termos da Legislação Municipal da limpeza das vias públicas, protegendo a carga dos caminhões com lona.

Demolição de paredes, conforme indicado em Projeto e telhas quebradas das salas antigas, para posterior troca por telhas novas.

1.2 Canteiro de Obras e Instalações Provisórias:

Deverá ser edificado barracão para depósito de materiais e ferramentas, com ambiente para o engenheiro residente e a Fiscalização em local apropriado a ser definido e aprovado pela CONTRATANTE.

O barracão deverá ser em chapas de madeirit, piso cimentado e cobertura com telhas de fibrocimento, devendo ter local para escritório, sanitário e depósito.

Deverá ser mantido na Obra, cópias dos Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma Físico - Financeiro, a via da ART devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA, telefone provisório, bem como um livro em 3 (três) vias "Diário de Obra" com todas as páginas numeradas onde serão anotadas diariamente as diversas ocorrências e fatos cujo registro seja considerado necessário e também as determinações da CONTRATANTE.

1.3 Marcação da Obra:

Considerando que no local já existe a construção de tapumes estes deverão permanecer alocados na obra.

A locação deverá ser executada com instrumentos apropriados ao serviço (pontaletes, sarrafos, arames, etc.).

A locação da Obra será totalmente executada pela CONTRATADA, sendo de sua inteira responsabilidade a execução deste serviço. Qualquer ocorrência de erro na locação da Obra projetada implicará para esta na obrigação e reposições que se tornarem necessárias a juízo da fiscalização.

1.4 Movimento de Terra:

O movimento de terra a ser executado, obedecerá rigorosamente às cotas e perfis previstos em Projeto.

O aterro deverá ser totalmente executado (inclusive saias) antes do início da construção obedecendo as indicações do Projeto, cuidando-se ainda para que não haja  vegetação de qualquer espécie (cortada ou não) na superfície que receberá o aterro.

Os aterros externos serão exclusivamente com terra limpa, que não seja orgânica, isenta de pedras, tocos raízes e vestígios de fundação, devendo a mesma ser espalhada em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm (vinte centímetros), copiosa e energicamente apiloadas mecanicamente de modo a serem evitadas fendas e desníveis por recalque das camadas alteradas entre uma camada e outra deverá ser escarificada para incorporação de material compactado.

Todos os serviços de terraplenagem em questão, mecanicamente compreendido que sua compactação deverá ser rigorosamente com pé de carneiro ou rolo vibratório.

Os taludes dos cortes deverão ser executados com as seguintes recomendações:

- declividade máxima : 45 graus (1:1);

- escoramento: quando necessário;

- superfícies: gramadas em todos os casos e rugosa com ranhura orientadas transversalmente à linha de declive e obtidas pelo equipamento utilizado no caso de corte mecanizado

Os taludes dos aterros deverão ser de 2:3 (2 na vertical e 3 na horizontal) devendo ser imediatamente gramados (vide item: Plantio de Grama). O movimento de terra será mecanizado, somente podendo ser permitido o serviço manual se constatada a impossibilidade técnica do mecanizado, a juízo da Fiscalização.

A terra advinda do corte poderá ser usada no aterro, desde que tomada as recomendações e exigências desse Memorial e restante será retirada do local da a obra, ficando a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes da execução dos serviços referidos, não cabendo qualquer responsabilidade da CONTRATANTE sobre o local escolhido, e ainda deverá ser tomado o cuidado nos termos da legislação Municipal, da limpeza das vias públicas, protegendo a carga com lona.

1.5 Placa da Obra:

Deverá ser colocado placa de obra respeitando os modelos fornecidos pela CONTRATANTE.

02- ESTAQUEAMENTO

Generalidades:

Deverá ser respeitadas as profundidades mínimas indicadas em Projeto e serão armadas de acordo com as especificações.

Deverão seguir rigorosamente a NB - 1 e NB - 51 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em hipótese alguma poderão ser paralisados os serviços de concretagem no meio de uma broca / estaca.

A CONTRATADA se incumbirá de fornecer provas de carga de acordo com a NB - 20, caso solicitado pela Fiscalização que verificar a qualidade de concretagem. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2.1. Brocas de concreto armado “in loco”:

Deverão ser executadas brocas em concreto armado em toda a edificação a ser ampliada. As brocas serão construídas com ø 25 cm com profundidade mínima de 5,00 m abaixo de respectivos dos seus respectivos blocos com arranque emergido ao bloco e respeitando detalhes de dobra curvas no final de cada arranque e armada no seu total.

Deverá ser deixado arranque para pilares emergidos ao baldrame ou bloco, com pelo menos 70 cm de comprimento mais as dobras que deverá ser de 20 cm no mínimo.

03 – FUNDAÇÕES (INFRA ESTRUTURA)

Generalidades:

Qualquer ocorrência na Obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações, deverá ser imediatamente comunicado à Fiscalização. Entre outras, merecem maior destaque:

* Tronco e raízes de difícil remoção;

* Vazios de subsolo causados por formigueiros ou poços de edificações anteriores;

* Canalização não indicadas no levantamento;

* Vegetação existente no local e que deverá ser preservada.

Somente com aprovação prévia, face a comprovada impossibilidade executiva, poderão ser introduzidas modificações no Projeto de Fundações. Para perfeita verificação do comportamento das fundações, poderão ser exigidas pela Fiscalização, provas de carga. As despesas decorrentes serão de responsabilidade da Empreiteira.

3.1 Escavação Manual:

Deverá ser executado as escavações necessárias para a realização da Obra. A terra escavada deverá ser amontoada no mínimo a 50 cm ( cinqüenta centímetros) da borda e quando necessário sobre pranchas de madeira, de preferência de um só lado, liberando o outro para acessos e armazenamento de materiais e tomando-se os cuidados devidos no tocante ao carregamento por águas pluviais.

3.2 Apiloamento do Fundo das Cavas:

Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais ou mecanizados.

3.3 Lastro de Brita:

Antes do lançamento do concreto, o fundo das cavas será regularizado por um lastro de concreto de 5 cm (cinco centímetros) de espessura, devendo abranger toda a área de vigas baldrames e blocos sem interferir na união estaca - bloco. A brita deverá ser lançada após o apiloamento e nivelamento da superfície.

3.4 Forma Comum para Caixarias:

As formas a serem utilizadas serão de madeira, devendo ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em Projeto.

3.5 Armação das Vigas Baldrames e Blocos:

Serão confeccionadas com aço CA-50 nos Ø ¼”, 5/16”, 3/8” e ½” com recobrimento 2,5 m. As vigas baldrames serão armadas com ferro 3/8” e ½” e estribado ferro ¼” a cada 15 cm para todas as Vigas Baldrames, tanto interna como externa, destinadas às edificações que receberão laje e as demais as vigas baldrames serão com ferro Ø 3/8” est. ¼” com 15.

Os blocos serão armados nos Ø 5/16”, 3/8” e ½”, com recobrimento mínimo de 2,5 cm, blocos de (60x60x40) em todos os cantos e meios de vãos.

3.6 Concreto:

Todo concreto referente à fundação e superestrutura, será de 20 Mpa e 18 Mpa, cabendo à empreiteira apresentar testes de carga ou eventualmente usar 420 Kg de cimento por m³.

Obs: Todos estes cálculos foram feitos sem a prévia sondagem do terreno, por isto, fica a cargo da empreiteira contratada a total responsabilidade sobre a estruturação das edificações em questão, cabendo à mesma, apresentar projeto estrutural de infra estrutura, superestrutura e estrutura metálica, juntamente com a respectiva ART do responsável técnico dos mesmos.

3.7 Reaterro Compactado:

Deverá ser em camadas de 20 cm (vinte centímetros).Os reaterros deverão utilizar de preferência a terra da própria escavação, umedecida e isenta de pedras de dimensões superiores a 5 cm (cinco centímetros), seguida de compactação manual ou mecânica de modo a atingir densidade e aspecto homogêneo, aproximada ao terreno natural adjacente.

04 – ESTRUTURA

Generalidades:

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao Projeto  ao qual deverá ser apresentado pela contratada, especificações e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto, além das que se seguem.

Deverá ser apresentado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, as NBR 1, 51, 20 e as NBR referentes à estrutura metálica como também EB 3 e EB 565, etc e demais normas que a fiscalização exigir se julgar necessário.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua existência e estabilidade, conforme descrito no item 3.6.

As passagens de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente as determinações do Projeto que deverá ser apresentado pela CONTRATADA, não sendo permitida a mudança das mesmas, quando de todo inevitável, tais mudanças exigirão aprovação em Projeto.

A CONTRATADA deverá apresentar um certificado de controle tecnológico de resistência à compressão do concreto caso exigido pela Fiscalização ou conforme o item 3.6. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.1 Forma de Madeira:

As formas das lajes, vigas, pilares, deverão ser de madeira e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza a estrutura determinada em Projeto.

Na execução de elementos de concreto armado, a ligação entre as formas externas e internas será efetuada por meio de elementos rígidos.

Os pontaletes serão de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com secção de dimensões mínimas de 75 x 75 mm ou com secção equivalente, devendo ser devidamente contraventados. Não poderá haver mais que uma emenda em cada pontalete, devendo ser a mesma fora do terço médio.

As tábuas e sarrafos de pinho de terceira construção de espessura mínima 25 mm serão brutas ou aparelhadas e sem nós frouxos.

As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos (NB -1):

*faces laterais 3 dias;

*faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados 14 dias;

*faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.

A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos acima previstos, quando permitido o uso de aceleradores de pega no concreto.

Na retirada das formas deve-se evitar choques mecânicos.

A execução das formas e seus escoramentos deverá garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.

Os pontaletes com mais de 3 m (três metros) deverão ser contraventados para evitar flambagem.

A superfície da forma em contato com o concreto aparente deverá estar limpa e preparada com substância que impera a aderência; as formas deverão apresentar perfeito ajustamento, evitando saliências, rebarbas e reentrâncias e reproduzindo superfície de concreto com textura e aparência correspondente a madeira de primeiro uso.

A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto, valendo os prazos mínimos já estabelecidos para concreto armado comum.

A amarração das formas deverão ser efetuada por meio de ferros passantes em tubos plásticos ou através de orifícios deixados nos espaçadores de concreto. Os orifícios resultantes das amarrações deverão ser dispostos obedecendo a um alinhamento, tanto na horizontal como na vertical.

4.2 Armação de Aço CA 50 Ø l/4”, 5/16”, 3/8” e ½”:

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto estrutural que será de responsabilidade da contratada, com apresentação da ART do responsável técnico, no que se refere a posição, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço com modificação de Projeto só será concedida após aprovação por escrito do responsável técnico pelo projeto das estruturas em questão.

Não serão admitidas emendas de barras não previstas no Projeto.

Na colocação das armaduras nas formas, aquelas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, crostas, soltas de ferrugem e barro, óleos, etc.), capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços.

As normas NB  1, EB - 3 e EB - 565 da ABNT deverão ser rigorosamente seguidas.

A armadura de aço terá o recobrimento recomendado pelo Projeto, devendo ser apoiada nas formas sobre calços de concreto pré-moldado. O recobrimento mínimo nunca poderá ser inferior a 2 cm.

4.3 Concreto 20 MPa:

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

Será permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalização.

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda:

* não será admitido o uso de concreto remisturado;

* a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária;

* a altura máxima de lançamento será de 2 m (dois metros) com uso de dique.

O concreto deverá ser convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7 (sete) dias, tais como:

* vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão;

* manter as superfícies úmidas por meio de sacaria, areia molhada ou lâmina de água.

Na execução da estrutura deverão ser tomadas providências para permitir o fácil escoamento das águas a fim de evitar sobrecarga e infiltrações. Não será permitido que as canalizações hidráulicas sejam embutidas no concreto estrutural, mesmo que as reduções de secção sejam consideradas nos dimensionamentos. O concreto a ser utilizado será de 20 Mpa.

O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 30 minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento. A cura será feita com água potável abundante sobre as peças, mantendo-as sempre úmidas pelo prazo mínimo de 10 dias a partir do início da pega do concreto.

O cimento a ser empregado será de uma só marca e os agregados de uma única procedência, para evitar quaisquer variações de coloração ou textura. As interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano preestabelecido, a fim de que as emendas delas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico.

As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa de cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloração e textura; será permitida, para isso, a adição de cimento branco a argamassa.

O consumo mínimo de cimento será de 420 kg por m3, granulometria do agregado graúdo deverá ser compatível com as dimensões das peças a serem concretadas.

4.4 Laje Pré Moldada:

Deverão ser executadas em locais indicados, laje pré moldadas, observando as espessuras e o sentido de colocação indicados em Projeto e deverá ser apresentado além da ART de execução do Responsável Técnico da CONTRATADA, ART do Responsável Técnico pela laje em questão.

4.5 Vergas e Contravergas:

Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não faceiem as lajes dos tetos e nem vigas previstas nos Projetos Estruturais terão vergas de concreto convenientemente armadas com comprimento tal que excedam trinta centímetros (30 cm ) no mínimo para cada lado do vão quando possível. Caso o caixilho estiver entre estruturas de concreto (pilares), deverão ser deixadas esperas durante a concretagem destes para receber as futuras vergas e/ou contravergas.

Deverá ser mostrado em projeto estrutural os detalhes de vergas e contra vergas.

05 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Generalidades:

As alvenarias terão as espessuras indicadas no Projeto e Planilha, referindo as paredes sem revestimento, não sendo permitido o corte das peças para atingir as espessuras requeridas.

As alvenarias apresentarão prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. No caso específico de tijolos cerâmicos. A espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm. As alvenarias que repousam sobre as vigas contínuas deverão ser levantadas simultaneamente em vão contíguo.

As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serão previamente chapiscadas em argamassa de cimento e areia.

Todas as alvenarias deverão ser assentadas com argamassa mista traço 1:2:4.

O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de concreto será executado com argamassa de cimento e areia 1:3, tanto na área de contato entre a alvenaria e o concreto, quanto no assentamento dos elementos (tijolos) junto a estrutura.

As alvenarias a serem utilizadas são:

5.1 De Embasamento:

Serão em tijolos de barro comum maciço de primeira qualidade, assentes com argamassa 1:4,5 de cimento e areia com impermeabilizante na última fiada, no capeamento horizontal e vertical, molhados na ocasião do seu emprego.

5.2 e 5.3 De Tijolo Cerâmico:

Deverão ser executados em locais indicados, alvenaria em tijolo cerâmico devidamente assentados, as juntas serão a prumo, e o assente devera ser feito com argamassa de 1:4 de cal hidratado e areia com adição de 100 Kg de cimento por m3 de argamassa. As alvenarias deverão ser molhadas na ocasião do seu emprego e as juntas não devem exceder a 15 mm (quinze milímetros).

Deverá ser utilizada alvenaria de 20 cm sem revestimento externo e internamente em toda a edificação a ser ampliada, com exceção do Depósito, Almoxarifado e estacionamento e Platibanda, que serão com alvenaria espessura 15 cm sem revestimento e muros que serão com alvenaria de espessura igual a 10 cm sem revestimento.

06 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Generalidades:

Não será permitido a execução de impermeabilização em tempo excessivamente úmido. Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilização, propriamente dito deverão ser depositados em local protegido, seco e fechado.

6.1 Dos Baldrames:

Impermeabilização de respaldos de fundação, será feito com pintura betuminosa.

As superfícies deverão estar lisas e sofrer lavagem intensa com água e escova. Aplicar 3 (três) demãos no mínimo de tinta betuminosa à brocha ou vassourão no respaldo de fundação, estruturas baldrames e blocos em contato com o solo. Os respaldos sofrerão impermeabilização na face superior, descendo no mínimo 15 cm (quinze centímetros) em cada uma das faces laterais.

07 – ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

7.1 Estrutura Metálica:

Toda a estrutura de sustentação da cobertura em telhas metálicas de toda a edificação a ser ampliada será em estrutura metálica com projeto e ART de total responsabilidade da CONTRATADA, com fornecimento de todo o detalhamento de perfis, tesouras e outras peças metálicas que envolverem a cobertura em questão.

As tesouras serão em duas águas com perfil U 100 x 50 x 17 # 13 e montante e diagonais duplo em perfil L 1.1/2” x 3/16”, duplo com apoio das tesouras sobre a parte superior dos pilares fixados por meio de parafusos 3/8” x 1.1/2”. Os terçamentos serão em perfil U reforçados 75 x 40 x 1/8”, fixadfos nos apoios por meio de parafusos Ø ¼” x 1”.

7.2 Serviços de solda:

Não será permitido solda com defeitos ou escorridas com borras. Todas as emendas deverão ser feitas de topo, não será permitido emendas como bacalhau ou chapa externa aos perfis.

7.3 Cobertura:

Toda estrutura metálica receberá cobertura de telha metálica galvanizada 0,65 trapezoidal, fixada por meio de parafusos com vedante. Este item compreende toda a cobertura da edificação nova a ser ampliada.

As telhas deverão ser fornecidas e executadas com todas as peças necessárias para fixação, acabamento e arremate. As emendas deverão ser vedadas com Sicaflex ou similar. O encaixe das telhas far-se-á de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações.

Os rufos e as cumeeiras, seguirão o mesmo padrão das telhas a serem instaladas, devendo ter largura e formato compatível com as mesmas. Neste serviço estão considerados todos os acessórios de fixação necessários.

Em coberturas de estruturas de madeiras deverá ser utilizado madeira de lei com vigas 6 x 16 e 6 x 12 para confecções das tesouras, sendo as mesmas reforçadas por meio de chapas metálicas # ¼” e braçadeiras com ferro liso Ø ½” nas junções e emendas das tesouras e nos locais exigidos pela fiscalização. Os terçamentos serão executados em vigas de 6 x 12 apregoada por meio de pregos ou parafusos.

Não será permitido assentamento das tesouras com espaços superiores a 2,50 m.

Todas as tabeiras das estruturas de madeira serão com tábuas apareadas em 03 faces.

As coberturas destinadas às salas de aulas, pavilhão da biblioteca, casa do caseiro, vestiários, serão de telhas de fibrocimento  Esp. = 6 mm fixadas por meio de parafusos rosca soberba com vedante e arruelas metálicas.

Os custos de todos acessórios, telhas, cumeeiras e estruturas de madeira já está incluso no valor em m² da cobertura com estrutura de madeira, sendo que por ventura haja peças danificadas ou com defeito, será trocado sem custo para a contratante.

7.4 Rufos e Calhas em chapa galvanizada:

Serão colocados rufos e calhas em locais indicados em projeto. Estas serão em chapa de aço galvanizado com espessura indicada em projeto e deverão ser pintadas com galvite e tinta grafite escuro.

O serviço de colocação de calhas deverá anteceder ao da colocação provisória das telhas e deverá estar concluído antes do arremate final da cobertura, ocasião em que serão exigidos os teste para verificação de declividades corretas e de perfeita estanqueidade das emendas.

As emendas nos elementos de chapa metálica, serão executadas por rebitagem e soldagem, devendo as superfícies de soldagem ser previamente limpas e estar isentas de graxas.

08 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Generalidades:

Neste item estão considerados esquadrias, ferragens e batentes.

As esquadrias de madeira deverão obedecer rigorosamente quanto a sua localização e execução, as indicações do Projeto Arquitetônico e respectivos desenhos de detalhes constantes deste Memorial.

As portas internas serão lisas, sarrafeadas, com acabamento para pintura, com todos acessórios como fechaduras, dobradiças de aço polido, batentes e guarnições.

Toda a madeira empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como sejam: rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc.

As ferragens para esquadria (tanto para madeira quanto para metálicas) deverão ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito.

Na sua colocação e fixação deverão ser tomados cuidados especiais para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitido esforços na ferragem para seu ajuste. As ferragens não deverão receber pintura. As fechaduras deverão ser de primeira linha

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios.

As portas dos sanitários, após a devida pintura, deverão receber plaquetas indicativas em acrílico preto com letras bancas com indicações de : Homens - Mulheres, respectivamente. Os contra marco serão em perfilado em chapa de número 16, com pintura antioxidante, fixados em tacos de madeira. Os batentes metálicos serão em perfilado em chapa correspondente ao número 16, fixados aos contra marco com parafuso atarrachante.

8.1 a 8.6 Portas Metálicas, Completas:

Para todas as portas, estas deverão estar pronta para pintura e deverão receber ferragens de primeira qualidade. Todo os caixilhos deverão ser executados e instalados de acordo com os detalhes constantes em projeto.

As ferragens a serem utilizadas deverão ser de primeira qualidade.

9 - ESQUADRIAS METÁLICAS

Neste item estão considerados, caixilhos, batentes e ferragens.

Serralheria em Geral:

Todos os trabalhos em serralheria, nos caixilhos, serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos detalhes e indicações nos demais desenhos do Projeto e as especificações próprias, além das presentes normas no que couber.

Todo o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação ou falhas de laminação, sendo todas as janelas do tipo basculante, com flambas nunca superior a 15 cm. As portas metálicas deverão ser de boa qualidade, com reforço e segurança, tanto no fechamento como nos eixos laterais.

9.1 Caixilho Basculante:

Serão executados caixilhos basculante de acordo com os detalhes constantes em planilha.

Os caixilhos serão dotados de pingadeiras.

10 – FORROS

10.1 Forro em Placas de PVC Branco Alveolar:

Serão executados em locais indicados em projeto, forro em PVC branco em lâmina de 200 mm E=8 a 12 mm alveolar fixado em estrutura metálica, com todos acessórios de emendas e arestas perfeitamente alinhados.

11 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

Generalidades:

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações à pressão recomendada.

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo casos excepcionais.

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, alinhados e nivelados com as arestas vivas.

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.

Os revestimentos serão aplicados como seguem:

11.1 Chapisco:

Serão aplicados em locais indicados em Projeto, chapiscos executados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 e convenientemente curados e com as seguintes características:

- cimento: fabricação recente;

- areia: isenta de torrões de argila, gravetos, mica, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, etc.(granulometria média D máx = 2,4 mm);

- água: limpa, isenta de óleos, ácidos, alcalinidade, materiais orgânicos, etc.(água potável é satisfatória).

A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados a secos. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água 2 h e 30 min e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.

11.2 Reboco:

As alvenarias (onde indicado) e a laje nas faces inferiores serão revestidas com reboco paulista, após chapisco.

Os rebocos só serão iniciados após a completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos.

O reboco de cada plano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar, bem como os contramarcos e serão fortemente comprimidos contra as superfícies e deverão apresentar-se lisos após sua aplicação.

Sua espessura será de 20 mm (vinte milímetros) no máximo.

# O reboco será executado depois do assentamento dos batentes e esquadrias e antes da colocação dos rodapés; sendo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira. Deverão apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento e superfície.

11.4 Azulejos:

Serão aplicados, após o emboço, perfeitamente desempenado, em locais indicados em Projeto, azulejos de primeira qualidade com peças de coloração uniforme, arestas bem definidas, rejuntamento com argamassa especial anti mofoo, removendo-se todo excesso que deverá ser retirado com pano úmido. Nas arestas vivas deverão ser colocadas cantoneiras de alumínio do tipo Atlas AS 390 ou similar. Serão utilizados azulejos 15 x 15 cm junta normal.

12 – PISOS

Generalidades:

Todos os pisos laváveis (cerâmicos, granilíticos, cimentado, etc.) terão declividade de 1% no mínimo em direção ao ralo ou porta externa para o perfeito escoamento de águas. Os rodapés serão sempre em nível.

Os pisos só serão executados após concluídos os revestimentos das paredes e tetos e vedadas as coberturas externas.

Não será permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento estendida e o piso aplicado seja tão longo que prejudique as condições de fixação das peças, quer por endurecimento da argamassa, quer pela perda de água de superfície. Antes do lançamento da argamassa de assentamento, o lastro deverá ser lavado e escovado (somente com água limpa) e vassourado. Após serem batidos os pisos, estes serão limpos, ficando 48 horas sem trânsito ou uso.

12.1 Preparo, Aterro Interno e Apiloamento:

Deverá ser executado o preparo e o aterro interno em camadas de 20 cm (vinte centímetros) molhados e fortemente apiloados mecanicamente. Deverão ser tomados especiais cuidados no apiloamento da terra rente às paredes.

12.2 Concreto para Contra-Piso com Impermeabilizante, Esp. = 6 cm:

Os pisos sobre aterro interno levarão previamente uma camada de concreto com impermeabilizante. Este concreto deverá ser lançado somente depois de perfeitamente nivelado o aterro já compactado e depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso.

O traço será 1:2:3 de cimento, areia e brita com impermeabilizante, e terá de até 6 cm (seis centímetros) de espessura.

12.3 Argamassa de Regularização:

Deverá ser executada argamassa de regularização que constitui-se de uma argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume, com aproximadamente 17 litros de água por saco de cimento. Esta camada deve ser lançada imediatamente após a aplicação do chapisco. Esta camada regularizadora deve ser muito bem compactada e desempenada, deixando-se já com o rebaixamento equivalente à espessura a ser preenchida pelo piso acabado que será aplicada em seguida. Essa camada deve ser feita a partir de pontos de níveis previamente determinados.

12.4 Piso Cerâmico:

Deverá ser executado, em locais indicados pela fiscalização e em projeto, piso cerâmico anti - derrapante tipo PI-5 de 30 x 30 cm ou 40 x 40 cm, com rejunte especial anti mofo.

12.5 Calçadas de Acesso e Passarela:

Deverão ser executados calçadas de acesso e ao redor do prédio novo e alguns lugares no prédio velho, em concreto simples com 200 Kg de cim/m3, superfície sarrafeada e desempenada com cimento puro, as juntas de dilatação deverá ser em plástico preto, e os panos serão no máximo de 2,0 m.

13 - VIDROS

Os serviços de envidraçamento serão executados rigorosamente de acordo com os detalhes do Projeto Arquitetônico e com as disposições do presente Memorial. Os vidros empregados nas Obras não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos. A massa de assentamento será tipo "de vidraceiro" a base de óleo de linhaça ou plástica (sintética). Não deverão ser empregados dois ou mais tipos de massa de qualidades químicas diferentes.

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e lixados. As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas), pontas saliente, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.

13.1 Vidros Lisos e Transparentes e Fantasia (4, 5 e 6 mm) onde indicado:

Serão aplicados vidros lisos, transparentes e fantasia nos locais indicados em Projeto, de acordo com os detalhes específicos.

14 - PINTURA

Generalidades:

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as duas demãos sucessivas; as tintas a base de acetato de polivinila (PVA) permitem um intervalo menor, de 3 horas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa. Deverá ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante). Só serão aplicados tintas de primeira linha de fabricação como segue:

14.1 Pintura Acrílica Sobre Reboco Sem Massa Corrida:

Nas paredes externas e onde indicado, será aplicado selador acrílico e pintura látex acrílica de acordo com as indicações em projeto.

14.2 Pintura Acrílica Sobre Reboco Com Massa Corrida:

Deverá ser executado nas alvenarias e lajes, massa de PVA de acordo com a boa técnica, após a aplicação desta, as superfícies onde indicadas receberão pintura látex acrílica de acordo com as indicações do projeto.

14.3 Pintura em Esmalte Sintético sobre paredes de alvenaria:

Deverá ser aplicado barrado impermeável em esmalte sintético externamente e internamente nas alturas determinadas pela fiscalização.

14.4 Pintura Esmalte Sobre Caixilhos De Madeira:

Para as esquadrias de madeira, serão aplicado a pincel ou rolo, sendo feito lixamento e limpeza preliminar, correção de defeitos da superfície com massa, seguida de lixamento; 2 (duas) demãos no mínimo de esmalte de acabamento de acordo com as especificações em projeto.

14.5 Pintura Esmalte Sobre Caixilhos Metálicos:

Os caixilhos metálicos receberão pintura com esmalte sintético, sendo feito limpeza e lixamento preliminar com escova de aço, palha de aço, lixa ou processos químicos: deverá ser aplicada duas demãos de zarcão ou produto anti-corrosivo, sendo feita correção das imperfeições da superfície metálica com massa e eliminação do excesso com lixa número zero. Após efetuadas a correção e limpeza adequadas, aplicar duas demãos, no mínimo, de tinta esmalte de acordo com as indicações de projeto.

14.6 Pintura Impermeabilizante Sobre Piso de Granilite:

Após a lavagem e secagem total do piso, será aplicado produto a base de verniz impermeabilizante, no mínimo de duas demãos, conforme especificação do fabricante, referência Spartan, produto este especificado para pisos monolíticos e pedras naturais.

14.7 Pintura nas Calçadas em Cimentado:

Após execução e limpeza do piso cimentado (calçada de acesso e ao redor do prédio), palco, pátio velho e passarela e locais indicados pela fiscalização, deverá ser aplicado pintura específica para este tipo de piso, a cor a ser aplicada será definida posteriormente.

15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,TELEFONIA E LÓGICA INTERNAS E EXTERNAS

As presentes especificações destinam-se a estabelecer as diretrizes básicas e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução das instalações elétricas da Obra mencionada.

Os serviços mencionados serão executados de acordo com as indicações dos desenhos e as especificações deste Memorial. Quanto ao uso de materiais similares, estes deverão ser de mesma ou de superior qualidade, indicada e mencionadas em Projeto. A CONTRATADA deverá entrosar-se junto às Companhias Concessionárias, a fim de obter completa aprovação dos serviços a serem executados, bem como os pedidos de ligações e inspeção.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da Obra, dentro do melhor padrão técnico, com mão-de-obra especializada e obedecerão as normas NBR 5410 da ABNT, e as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho.

Caberá a CONTRATADA a montagem e fornecimento de todos os aparelhos normais de iluminação com características e especificações do padrão da CONTRATANTE e concessionária local (salvo especificações em Projeto) e deverão ser entregues e ligados em perfeitas condições de funcionamento. A alimentação do prédio deverá seguir os detalhes e indicações constantes em Projeto.

Internas - Tubulação Seca, Caixa e Quadros de Passagem:

Toda a tubulação seca empregada tanto para as instalações elétricas quanto para as instalações da telefonia, serão em PVC rígido e deverão seguir rigorosamente as indicações em Projeto, no que diz respeito ao material e bitola a ser empregada.

Serão utilizadas caixas estampadas em chapa número 18 (dezoito), esmaltadas interna e externamente, com furos para ligação dos eletrodutos, marca Paschoal Thomeu ou similar.

Os quadros gerais de distribuição de energia serão de embutir da Paschoal Thomeu ou similar, com barramento conforme diagrama unifilar. O raio mínimo de curvatura dos tubos não devem ser inferior a 6 (seis) vezes o diâmetro do mesmo. As tubulações e caixas devem ser convenientemente limpas antes da enfiação. A enfiação será feita somente depois do revestimento da massa fina, piso e azulejos, Todas as caixas e quadros nas alvenarias devem ser convenientemente, isoladas e em hipótese alguma serão admitidas emendas de condutores dentro dos eletrodutos.

Internas Fiação:

Os condutores neutro, fase, terra e retorno serão fios de acordo com as indicações do Projeto e seguirão as cores azul, vermelho ou preto, verde e branco respectivamente.

Os barramentos de terra deverão estar eletricamente em contato e os de neutro deverão estar eletricamente isolados da chaparia do quadro. As ligações dos disjuntores ao barramento deverão seguir rigorosamente o Projeto. Os condutores serão em cobre eletrolítico, singelo com isolamento termoplástico para 750 V e 1.000 V em composto antichama da Pirelli, Pirastic ou similar.

Internas Aparelhos:

Deverão ser instalados todos os aparelhos indicados em Projeto, seguindo as especificações nele constante.

Todos os pontos de força para aparelhos 220 V deverão ser aterrados através de um condutor de proteção e por interligação sucessiva até a barra "terra" de respectivo quadro de distribuição.

As luminárias, tomadas, disjuntores, interruptores, e demais aparelhos indicados, deverão seguir as especificações do Projeto, no que se refere a localização, qualidade, e deverão estar em perfeito funcionamento.

Externas Iluminação Externa, Aterramento e Ligação à Rede:

Deverá ser executado de acordo com as especificações do projeto, devendo ser respeitado as normas vigentes que regem sobre o assunto. Os materiais e os equipamentos da cabine primária, iluminação, aterramento e poste de entrada, a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade.

16 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As presentes especificações destinam-se a estabelecer as diretrizes básicas e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução das instalações hidráulicas da Obra referida.

Estas especificações são partes integrantes do Projeto e completam o mesmo.

As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as normas técnicas da ABNT e as recomendações do fabricante.

Nos casos em que as normas forem omissas ou conflitantes, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente mais perfeitas, cabendo a aprovação ou solução por parte da fiscalização da CONTRATANTE, obedecendo as Normas da ABNT ou Concessionária local.

Generalidades:

A execução das instalações hidráulicas e sanitárias só poderão ser executados por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades pelo perfeito funcionamento das mesma.

A emenda dos tubos deverá ser feita por meios de luvas soldáveis e ou com bolsa e virola, tomando-se de cuidado de não deixar rebarbas no tubo que possa prejudicar a estanqueidade da mesma.

A canalização no interior da edificação não deverá ficar solidária a estrutura do mesmo. Em torno da canalização, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deve haver folga para que um eventual recalque do edifício não venha a prejudicar as tubulações.

As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos livres de tensões.

Quando enterrada, a canalização deverá ser assentada em terreno resistente ou sobre embasamento apropriado com recobrimento mínimo de 30 cm (trinta centímetros).

Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível, ou onde a canalização estiver sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deve a canalização ter a proteção de um envelope de concreto.

Quando da necessidade de cortar o tubo, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte remove-se com uma rasqueta as rebarbas, e, para união com anel de borracha a ponta do tubo deverá ser chanfrada (ângulo de 15 graus x compr. 5 mm), com auxílio de uma lima.

A ponta e a bolsa do tubo deve ser limpa com especial cuidado na virola onde irá se alojar o anel de borracha.

Aplicar somente a pasta lubrificante recomendada pelo fabricante, no anel e na ponta do tubo. Não usar óleos ou graxas que poderão atacar o anel de borracha.

Nas conexões, as pontas deverão ser introduzidas até o fundo da bolsa, devendo ser fixadas, quando em instalações externas com braçadeira para evitar deslizamento das mesma.

Nos tubos com ponta e bolsa soldáveis, limpar cuidadosamente a ponta e a bolsa dos tubos com estopa branca; lixar a ponta e a bolsa dos tubos até tirar todo o brilho; limpar a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca embebida em solução limpadora recomendada pelo fabricante, removendo todo e qualquer vestígio de sujeira e gordura; marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; aplicar o adesivo recomendado pelo fabricante, primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo e, imediatamente, proceder a montagem da junta; introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa, observando a posição de marca feita na ponta. Usar, quando se fizer necessário, os tubos de prolongamentos nas caixas sifonadas.

O desenvolvimento das tubulações devem ser de preferência retilíneo e serem fixados de modo a manter as condições do Projeto.

As tubulações devem ser instaladas de maneira tal que não sofram danos causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas. As tubulações horizontais de esgotamento sanitário devem ser instaladas com declividade constante e não menores que 1% (um por cento).

As caixas de inspeção devem ser fechadas hermeticamente com tampa removível; ter profundidade de no máximo um metro; fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito.

Não deverão ser utilizados os tubos e ou conexões que apresentarem falhas como: deformação ou ovalização, fissuras, folga excessiva entre a bolsa e a ponta e soldas velhas com muito coágulos.

Deverá ser feito ensaio de ar e o ensaio final com fumaça, conforme NBR 8160 da ABNT.

16.1 Internas Água Fria:

Os tubos e conexões de água fria, deverão ser de acordo com as especificações de Projeto, o que se refere a bitola, tubo e localização. O material a ser utilizado será em PVC rígido.

As edificações novas serão abastecidas através da rede e reservatório elevado existente abastecido pela rede de entrada de água existente, de acordo com o Projeto de Hidráulica. A torneira de bóia a ser instalada na caixa d'água deverá permitir a máxima utilização de sua capacidade.

O tubo ladrão/limpeza deverá ser conectado no ralo.

Os registros de gaveta, pressão e válvula de descarga, serão instalados de acordo com as especificações do Projeto.

16.2 Internas Esgoto:

A captação dos esgotos sanitários serão por tubos e conexões indicados em Projeto, no que se refere a bitola, tubo e localização todo o esgoto secundário será ligado primeiro ao ralo sifonado, protegendo assim o ambiente interno contra o retorno de gases. Nos locais onde o esgoto secundário está ligado ao esgoto primário o fecho hídrico será protegido por tubo ventilador 0 = 75 mm que deverá estender-se no mínimo 30 cm acima do telhado.

Em toda a mudança de direção dos tubos coletores enterrados foram previstas caixas de inspeção. Deverá ser feita a ligação da rede de esgoto interna à Rede Pública. Foram observadas as normas NBR 8160 da ABNT.

16.3 Louças e Metais:

Serão instalados bacias, assento plásticos, papeleiras, cabideiros, saboneteira para sabão líquido, porta toalha de papel tipo Lalekla, lavatórios com coluna e mictórios em louça de acordo com as especificações em projeto, neste item também estão considerados todos os serviços para a completa fixação. Sobre cada lavatório,  será instalado espelho com moldura em alumínio e respectivos acessórios de fixação, e metais correspondentes.

Deverão ser executados em locais indicados, tampo em granito com cubas de embutir, inclusive acessórios e metais, de acordo com os detalhes em projeto

16.4 Externas Água Fria:

Será ligada a rede existente mais próxima, através de tubulação indicada em projeto.

16.5 Externas Esgoto:

A rede de esgoto externa será em tubo de PVC conforme indicações em Projeto, ligados por caixas de inspeção com tampa armada a serem construídas conforme detalhe em anexo e deverá ser ligado à rede de esgoto já existente.

16.6 Águas Pluviais:

Deverá ser executado conforme detalhes em projeto. Deverão ser executados em locais indicados condutores em PVC para descida de águas pluviais, devendo estar devidamente fixado.

16.7 Incêndio:

Deverão ser instalados, os equipamentos especificados, devidamente sinalizados de acordo com o constante em projeto.

17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1 Plantio de Grama:

Deverá ser feita a limpeza de toda área com a remoção dos detritos de construção e regularização, revolvimento do solo, por processos manuais ou mecânicos, até a profundidade de 20 cm. O tratamento e a adubação será com produtos orgânicos naturais e compatíveis com a natureza do solo e do tipo de grama a ser utilizada. O plantio de grama será feito com placas de 40 cm, utilizando-se a do tipo Batatais. A execução deve seguir as seguintes etapas:

O terreno deverá ser limpo e regularizado conforme as cotas indicadas em Projeto ou a juízo da fiscalização. A área deverá ser rastelada para retirada dos torrões de terra, entulho e outros materiais prejudiciais ao plantio. O solo deverá ser preparado, corrigindo o Ph se necessário (A grama Batatais desenvolve-se bem solos arenosos com Ph entre 5 e 6,5) devendo ser adubado com adubo orgânico. O gramado deverá estar concluído pelo menos 15 dias antes do Recebimento Provisório da Obra. O recebimento final deverá ser feito com o Recebimento Definitivo, quando os trechos com defeito de pega tenha sido substituídos. O plantio de grama se fará em toda faixa indicada em projeto ao redor da edificação e considerando os taludes.

17.2 Calçadas:

Todas as edificações em questão receberão calçadas com medidas informadas em projeto e quando não, a juízo da fiscalização, sendo as mesmas em espessuras de 0,06 cm com caimento de 2% entre paredes e aresta externa e em locais de passarelas, o caimento deverá acompanhar a caída do terreno, conforme ligação entre um prédio e outro.

Deverá ser executado calçamento no pátio interno, com espessura de 8 cm e na quadra de esportes, piso em concreto armado.

17.3 Pia da Copa com Gabinete:

Deverá ser instalada pia para a copa e cozinha com gabinete de acordo com as especificações constantes em planilha. Neste item também estão sendo considerados os metais e acessórios completos para o seu perfeito funcionamento.

18 - LIMPEZA GERAL

18.1 Limpeza da Obra:

A Obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. As instalações definitivamente ligadas as redes de serviços públicos de água, esgoto, luz e força, telefone e etc. Todo o entulho será removido do terreno pela Empreiteira, cabendo a esta também a retirada do canteiro de Obras, bem como os reparos necessários a serem executados no local onde fora instalado, especialmente o replantio de grama.

Serão lavados todos os pisos, bem como os revestimentos e ainda devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas. Durante o desenvolvimento da Obra, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos, até a conclusão final da Obra.

Todos os aparelhos como luminárias, espelhos de tomadas, torneiras, cubas, vasos sanitários, tanques e etc. deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para não danificar qualquer uma das peças, caso isso possa vir a ocorrer a Empreiteira fica obrigada a reparar o dano. o mais rápido possível, com pena de não ser efetuado o Recebimento Provisório.

Tais disposições valem para , paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, equipamentos em geral e etc.

OBS.: A EMPRESA DEVERÁ VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICAÇÕES QUE PODERÃO SURGIR DURANTE A EXECUÇÃO DA MESMA, NÃO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO.

ANEXO V

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ROSANA

LOCAL: Rua Maria M. Soares - Quadra 67 - Centro - Rosana - SP

ÁREA: 483,13 m2

Fornecimento de materiais e serviços para execução dos itens abaixo relacionados

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | P. UNIT. | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | m2 | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 1.2 | MARCAÇÃO DA OBRA | m2 | 483,13 | 3,75 | 1.811,74 |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 2.034,74 |
| 2 | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  |
| 2.1 | BROCAS ARMADAS DIAM. DE 25 CM | m | 92,00 | 43,65 | 4.015,80 |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 4.015,80 |
| 3 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL | m3 | 45,50 | 20,53 | 934,12 |
| 3.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DAS CAVAS | m2 | 95,00 | 3,57 | 339,15 |
| 3.3 | LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM | m² | 216,00 | 4,59 | 991,44 |
| 3.4 | FORMA DE MADEIRA | m2 | 286,75 | 28,75 | 8.244,06 |
| 3.5 | ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 E CA 60 (3/16, 1/4, 3/8, 1/2 EM DIANTE) | kg | 1.840,50 | 7,65 | 14.079,83 |
| 3.6 | CONCRETO USINADO FCK 20 Mpa | m3 | 22,45 | 372,41 | 8.360,60 |
| 3.7 | REATERRO COMPACTADO | m3 | 11,80 | 28,64 | 337,95 |
| 3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E BLOCOS., | m² | 211,30 | 15,78 | 3.334,31 |
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 36.621,46 |
| 4 | ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 4.1 | FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA ESP 12 MM | m2 | 464,60 | 28,75 | 13.357,25 |
| 4.2 | ARMAÇÃO DE ACO CA 50 E CA 60 (3/16, 1/4, 3/8, 1/2 EM DIANTE) | kg | 2.700,20 | 7,65 | 20.656,53 |
| 4.3 | CONCRETO FCK 20 Mpa | m3 | 33,19 | 372,41 | 12.360,29 |
| 4.4 | LAJE PRE MOLDADA | m2 | 299,30 | 67,80 | 20.292,54 |
| 4.5 | VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO 15 Mpa | m3 | 3,30 | 269,47 | 889,25 |
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 67.555,86 |
| 5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |
| 5.1 | DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 15 cm SEM REVESTIMENTO | m2 | 282,80 | 43,73 | 12.366,84 |
| 5.2 | DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 20 cm SEM REVESTIMENTO | m2 | 539,00 | 58,31 | 31.429,09 |
| 5.3 | DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 10 cm PARA EXECUÇÃO DE MURO | m2 | 30,00 | 29,15 | 874,50 |
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 44.670,43 |
| 6 | COBERTURA |  |  |  |  |
| 6.1 | ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA INC. ACESSÓRIOS RESISTENTES A CORROSÃO., | Kg | 5.017,52 | 12,16 | 61.013,04 |
| 6.2 | TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL ESP. 65 mm., | m2 | 517,27 | 63,51 | 32.851,82 |
| 6.3 | FORRO EM PVC LAMINA 100 mm SUSTENTAÇÃO METÁLICA E=10 mm COLOCADO., | m² | 67,10 | 42,15 | 2.828,27 |
| 6.4 | RUFO DE CAPEAMENTO BEIRAIS CHAPA 24 CORTE DE 27 ATÉ 33 | m | 149,20 | 30,97 | 4.620,72 |
| 6.5 | CONTRA RUFO CHAPA 24 CORTE 20 | m | 63,80 | 18,92 | 1.207,10 |
| 6.6 | CALHAS CHAPA 24 COM DESENVOLVIMENTO MÍNIMO 60 cm | m | 71,60 | 42,92 | 3.073,07 |
| 6.7 | CONTRA RUFO CHAPA 24 CORTE 25 | m | 7,60 | 23,65 | 179,74 |
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 105.773,76 |
| 7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA COMPLETA |  |  |  |  |
| 7.1 | PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA DE 01 LINHA, INCLUINDO BATENTES, FECHADURAS E TODOS ACESSÓRIOS PARA PERFEITA INSTALAÇÃO (0,90 x 2,10 m)., | un | 1,00 | 403,24 | 403,24 |
| 7.2 | ÍDEM (0,80 x 2,10 m)., | un | 14,00 | 403,24 | 5.645,36 |
| 7.3 | ÍDEM (0,70 x 2,10 m)., | un | 2,00 | 302,43 | 604,86 |
| 7.4 | PORTÃO METÁLICO COM TELA COMPLETO INSTALADO, COM PINTURA ANTI FERRUGEM., | m² | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 7.553,46 |
| 8 | ESQUADRIAS METÁLICAS COMPLETA |  |  |  |  |
| 8.1 | PORTAS DE ENTRADA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS, INCLUSIVE FECHADURAS (2,00 x 2,10 e 1,50 x 2,10 m)., | m2 | 24,15 | 370,00 | 8.935,50 |
| 8.2 | CAIXILHOS BASCULANTE | m2 | 49,32 | 308,80 | 15.230,02 |
| 8.3 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTE EM LATÃO CROMADO | cjto | 1,00 | 657,90 | 657,90 |
| 8.4 | ALÇAPÃO 70x70 CM COMPLETO, INSTALADO, COM TODOS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE FECHO E PINTURA COM ZARCÃO. (BLOCO SECRETARIA E BLOCO SALA MÉDICOS E LOCAIS DEFINIDOS PELA FISCALIZAÇÃO)., | un | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 25.023,42 |
| 9 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |
| 9.1 | CHAPISCO | m2 | 1.942,90 | 5,46 | 10.608,23 |
| 9.2 | REBOCO | m2 | 1.942,90 | 10,78 | 20.944,46 |
| 9.3 | AZULEJOS | m2 | 117,70 | 21,29 | 2.505,83 |
| TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 34.058,53 |
| 10 | PISOS |  |  |  |  |
| 10.1 | PREPARO, ATERRO INTERNO E APILOAMENTO | m2 | 364,20 | 3,57 | 1.300,19 |
| 10.2 | CONTRAPISO IMPERMEABILZADO ESP. 6 cm | m2 | 364,20 | 14,80 | 5.390,16 |
| 10.3 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m2 | 364,20 | 11,87 | 4.323,05 |
| 10.4 | PISO CERÂMICO PI 5 | m2 | 364,20 | 46,78 | 17.037,28 |
| 10.5 | CALÇADA DE ACESSO E AO REDOR DO PREDIO ESP. 6CM | m2 | 240,00 | 31,05 | 7.452,00 |
| 10.6 | BRITA NO ESTACIONAMENTO ESP. 10 cm., | m³ | 22,50 | 60,00 | 1.350,00 |
| TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 36.852,68 |
| 11 | VIDROS |  |  |  |  |
| 11.1 | VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESP. 4 mm | m2 | 49,32 | 54,76 | 2.700,76 |
| TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 2.700,76 |
| 12 | PINTURA |  |  |  |  |
| 12.1 | PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE REBOCO S/ MASSA., | m2 | 3.174,50 | 9,08 | 28.824,46 |
| 12.2 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA BARRADOS INTERNOS E EXTERNOS | m2 | 821,30 | 11,68 | 9.592,78 |
| 12.3 | PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHOS DE MADEIRA | m2 | 178,90 | 10,15 | 1.815,84 |
| 12.4 | PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 344,90 | 14,67 | 5.059,68 |
| 12.5 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO NA CALÇADA DE ACESSO EM FRENTE DO PRÉDIO / ENTRADA E LOCAIS INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO., | m2 | 240,00 | 10,81 | 2.594,40 |
| TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 47.887,16 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 13.1 | ALIMENTADORES E QUADROS |  |  |  |  |
| 13.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE SERVIÇOS (ELEKTRO) PADRÃO TRIFÁSICO - CATEGORIA C-6, COM CIRCUITO ALIMENTADOR DO QDG | cj | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 13.1.2 | CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL PARA 1 KV - 16 mm2 - CERTIFICADO INMETRO E ACESSÓRIOS - CIRCUITO ALIMENTADOR QD-01 | m | 270,00 | 15,64 | 4.222,80 |
| 13.1.3 | CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL PARA 1 KV - 16 mm2 - CERTIFICADO INMETRO E ACESSÓRIOS - CIRCUITO ALIMENTADOR QD-02 | m | 76,00 | 15,64 | 1.188,64 |
| 13.1.4 | CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL PARA 1 KV - 16 mm2 - CERTIFICADO INMETRO E ACESSÓRIOS - CIRCUITO ALIMENTADOR QD-03 | m | 76,00 | 15,64 | 1.188,64 |
| 13.1.5 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, PAREDE 3mm, Ø2" ENVELOPADO EM CONCRETO A 50cm DE PROFUNDIDADE E ACESSÓRIOS | m | 110,00 | 35,89 | 3.947,90 |
| 13.1.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENÁRIA COM TAMPA DE CONCRETO (400X400X500)mm, DRENO E BRITA NO FUNDO | pç | 4,00 | 105,79 | 423,16 |
| 13.1.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENÁRIA COM TAMPA DE CONCRETO (800X800X800)mm, DRENO E BRITA NO FUNDO | pç | 2,00 | 353,89 | 707,78 |
| 13.1.8 | QUADROS DE DISTRIBUICAO QGD, DE EMBUTIR (QUADRO DE COMANDO EMBUTIDO), EQUIPADO COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 250A +NEUTRO+TERRA, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200A/22KA, 6 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60A/22KA E ALIMENTADORES DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONFORME PROJETO - INSTALADO EM MURETA | un | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 13.1.9 | QUADROS DE DISTRIBUICAO QD-03, DE EMBUTIR EQUIPADO COM BARRAMENTO TRIFASICO +NEUTRO+TERRA, 1 DISJUNTOR DIFERENCIAL TERMOMAGNÉTICO DE 63A TETRAPOLAR DE 300mA, 8 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 25A E CIRCUITO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONFORME PROJETO | un | 1,00 | 981,83 | 981,83 |
| 13.1.10 | QUADROS DE DISTRIBUICAO QD-02, DE EMBUTIR EQUIPADO COM BARRAMENTO TRIFASICO +NEUTRO+TERRA, 1 DISJUNTOR DIFERENCIAL TERMOMAGNÉTICO DE 63A TETRAPOLAR DE 300mA, 1 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 20A, 1 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 25A, 4 DISJUNTORES MONOFÁSICO DE 20A E 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15A E CIRCUITO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONFORME PROJETO | un | 1,00 | 776,75 | 776,75 |
| 13.1.11 | QUADROS DE DISTRIBUICAO QD-01, DE EMBUTIR EQUIPADO COM BARRAMENTO TRIFASICO +NEUTRO+TERRA, 1 DISJUNTOR DIFERENCIAL TERMOMAGNÉTICO DE 63A TETRAPOLAR DE 300mA, 1 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 15A, 2 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 25A, 1 DISJUNTORES BIFÁSICO DE 30A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICO DE 20A E 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15A E CIRCUITOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONFORME PROJETO | un | 1,00 | 845,11 | 845,11 |
| TOTAL DO ITEM 13.1 |  |  |  |  | 21.732,61 |
| 13.2 | ILUMINACAO EXTERNA |  |  |  |  |
| 13.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUITE GALVANIZADO - LEVE, Ø3/4" COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO. | m | 15,00 | 23,28 | 349,20 |
| 13.2.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO , PAREDE 3,0mm, Ø3/4" ENVELOPADO EM CONCRETO A 50cm DE PROFUNDIDADE E ACESSÓRIOS | m | 100,00 | 23,12 | 2.312,00 |
| 13.2.3 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO , PAREDE 3,0mm, Ø1" ENVELOPADO EM CONCRETO A 50cm DE PROFUNDIDADE E ACESSÓRIOS | m | 22,00 | 27,04 | 594,88 |
| 13.2.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO , PAREDE 3,0mm, Ø1.1/4" ENVELOPADO EM CONCRETO A 50cm DE PROFUNDIDADE E ACESSÓRIOS | m | 80,00 | 30,25 | 2.420,00 |
| 13.2.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENÁRIA COM TAMPA DE CONCRETO (600X600X800)mm, DRENO E BRITA NO FUNDO | pç | 11,00 | 217,55 | 2.393,05 |
| 13.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 2x4" METÁLICA | un | 32,00 | 3,30 | 105,60 |
| 13.2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA - EQUIPADA COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W/220V E RECEPTÁCULO PORCELANA ROSCA E-27 | un | 18,00 | 85,00 | 1.530,00 |
| 13.2.8 | FORNECIMENTO DE 04 POSTE RETO DE FERRO GALVANIZADO DE 3,0m COM BASE E CHUMBADORES, EQUIPADO COM LUIMINARIA DECORATIVA TIPO SELICE, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO REPUXADO PINTADO, DIFUSOR CÔNICO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE ANTI-VANDALISMO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO FUNDIDO, ALOJAMENTO PARA REATOR INTERNO, SOQUETE E-27, LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E REATOR INTERNO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, FIOS, DEVIDAMENTE INSTALADO EM BASE DE CONCRETO | MV | 15,00 | 276,83 | 4.152,45 |
| 13.2.9 | CABO FLEX. DE COBRE ISOLADO PARA 1kV - C/ CERTIFICADO INMETRO - 2,5mm2 E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | m | 800,00 | 3,42 | 2.736,00 |
| 13.2.10 | CABO FLEX. DE COBRE ISOLADO PARA 1kV - C/ CERTIFICADO INMETRO - 4,0mm2 E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | m | 800,00 | 4,69 | 3.752,00 |
| 13.2.11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA - ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, EQUIPADA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE ALTO RENDIMENTO DE 32 W E REATOR ELETRONICO -127V DE ALTO FATOR DE POTENCIA. | un | 6,00 | 230,00 | 1.380,00 |
| 13.2.12 | CONDUITE GALVANIZADO Ø1" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 6,00 | 27,48 | 164,88 |
| TOTAL DO ITEM 13.2 |  |  |  |  | 21.890,06 |
| 13.3 | ILUMINACAO INTERNA E TOMADAS |  |  |  |  |
| 13.3.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA - ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, EQUIPADA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE ALTO RENDIMENTO DE 32 W E REATOR ELETRONICO -127V DE ALTO FATOR DE POTENCIA. | un | 35,00 | 230,00 | 8.050,00 |
| 13.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFONIER, EQUIPADO COM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, 2 RECEPTÁCULO DE PORCELANA ROSCA E-27 E 2 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W/127V | un | 6,00 | 70,00 | 420,00 |
| 13.3.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE Ø3/4" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 460,00 | 14,38 | 6.614,80 |
| 13.3.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE Ø1" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 170,00 | 18,30 | 3.111,00 |
| 13.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM 2x4" - EQUIPADO COM UM INTERRUPTOR SIMPLES DE 10A | un | 21,00 | 12,00 | 252,00 |
| 13.3.6 | CAIXA DE PASSAGEM 2x4" - EQUIPADO COM UM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE 25A | un | 9,00 | 30,00 | 270,00 |
| 13.3.7 | CAIXA DE PASSAGEM 2x4" - EQUIPADA COM 1 TOMADA 2PU + T DE EMBUTIR - COM ESPELHO 2x4" | un | 52,00 | 12,00 | 624,00 |
| 13.3.8 | CAIXA DE PASSAGEM 2x4" - EQUIPADA COM 1 TOMADA 3P CHATO + T DE 25A - DE EMBUTIR - COM ESPELHO 2x4" | un | 10,00 | 18,00 | 180,00 |
| 13.3.9 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL SEXTAVADA FM - BUPLA | un | 41,00 | 4,50 | 184,50 |
| 13.3.10 | CABO FLEX. DE COBRE ISOLADO PARA 1kV - C/ CERTIFICADO INMETRO - 2,5mm² E ACESSÓRIO DE MONTAGEM | m | 2.500,00 | 3,42 | 8.550,00 |
| 13.3.11 | CABO FLEX. DE COBRE ISOLADO PARA 1kV - C/ CERTIFICADO INMETRO - 4,0mm² E ACESSÓRIO DE MONTAGEM | m | 800,00 | 4,69 | 3.752,00 |
| 13.3.12 | CABO FLEX. DE COBRE ISOLADO PARA 1kV - C/ CERTIFICADO INMETRO - 6,0mm2 E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | m | 100,00 | 6,92 | 692,00 |
| 13.3.13 | FORMECIMENTO E INSTALAÇAO DE VENTILADOR DE PAREDE DE 60cm, POTENCIA DE 200W, TENSÃO DE 127V, GRADE METALICA E CHAVE COM CONTROLE DE VELOCIDADE | un | 4,00 | 240,00 | 960,00 |
| TOTAL DO ITEM 13.3 |  |  |  |  | 33.660,30 |
| 13.4 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  |
| 13.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE NÚ 50 mm2 EM VALAS A 80 cm DE PROFUNDIDADE (COM ABERTURA E FECHAMENTO DAS VALAS) | m | 280,00 | 31,22 | 8.741,60 |
| 13.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MASTRO DE FERRO DE 2m - EQUIPADO COM PARA-RAIO TIPO FRANKLIN E DUPLO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULO - INSTALADO SOBREPOSTO A CAIXA D'ÁGUA. | un | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 13.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 ELETRODO DE COBRE 3/8" x 3m E SOLDA ISOTERMICA | un | 10,00 | 210,00 | 2.100,00 |
| 13.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE NÚ 50mm2 DEVIDAMENTE FIXADOS NAS TERCAS METALICAS COM ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO COMPLETO. | m | 150,00 | 31,22 | 4.683,00 |
| 13.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ 50mm2 E ELETRODO DE COBRE 1,5mX3/8" A 10 m DE PROFUNDIDADE (COM ABERTURA E FECHAMENTO DAS PROSPECÇÃO COM BETONITA) COMPLETO. | un | 9,00 | 535,09 | 4.815,81 |
| 13.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (40X40X50)CM. | un | 9,00 | 105,79 | 952,11 |
| 13.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO DE Ø1" EQUIPADAS COM CONDULETES E CONECTORES PARA CABO 50mm2. | cj | 26,00 | 35,00 | 910,00 |
| TOTAL DO ITEM 13.4 |  |  |  |  | 22.552,52 |
| 13.5 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE |  |  |  |  |
| 13.5.1 | CAIXA TELEFONICA PADRÃO TELEBRÁS DE 400x400mm - EMBUTIR - EQUIPADO COM 2 TOMADA 2PU + T SISTEMA X | un | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| 13.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS DE 800x800mm - EMBUTIR - COM ACESSÓRIOS, DEVIDAMENTE INSTALADA E ATERRADA | un | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 13.5.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EQUIPADA COM TAMPA METÁLICA TIPO - R1 - PADRÃO TELEBRAS | un | 4,00 | 217,55 | 870,20 |
| 13.5.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, PAREDE 3mm Ø2" ENVELOPADO EM CONCRETO A 50cm DE PROFUNDIDADE | m | 35,00 | 46,58 | 1.630,30 |
| 13.5.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE Ø1.1/4" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 35,00 | 21,51 | 752,85 |
| 13.5.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE Ø1" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 50,00 | 18,30 | 915,00 |
| 13.5.7 | CONDUITE GALVANIZADO Ø1.1/4" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 12,00 | 35,79 | 429,48 |
| 13.5.8 | CONDUITE GALVANIZADO Ø2" COM ACESSORIOS DE MONTAGEM E FIXACAO. | m | 6,00 | 76,92 | 461,52 |
| 13.5.9 | CAIXA DE PASSAGEM MATÁLICA 200x200x100mm | un | 1,00 | 29,90 | 29,90 |
| 13.5.10 | CAIXA DE PASSAGEM 4x4" METÁLICA DE EMBUTIR - EQUIPADA COM 1 TERMINAL FEMEA RJ45 E 1 TERMINAL FEMEA RJ11 EM ESPELHO 4x4" | un | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| 13.5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE LOGICA 4 PARES CATEGORIA 6E. | m | 250,00 | 2,20 | 550,00 |
| 13.5.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS BLI-10 (PADRÃO TELEBRAS) | un | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 13.5.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO LISO REDONDO PRETO 2 CONDUTORES PARA TELEFONIA | m | 200,00 | 1,50 | 300,00 |
| 13.5.14 | CABEÇOTE Ø2" EM ALUMINIO PARA CONDUITE GALVANIZADO | un | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| TOTAL DO ITEM 13.5 |  |  |  |  | 6.854,25 |
| TOTAL DO ITEM 13 |  |  |  |  | 106.689,74 |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 14.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| 14.1.1 | TUBO DE PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM. DE 25MM | m | 9,90 | 11,51 | 113,95 |
| 14.1.2 | TUBO DE PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM. DE 32MM | m | 5,30 | 15,58 | 82,57 |
| 14.1.3 | TUBO DE PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM. DE 50MM | m | 8,90 | 22,92 | 203,99 |
| 14.1.4 | TUBO DE PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM. DE 60MM | m | 88,15 | 29,89 | 2.634,80 |
| TOTAL DO ITEM 14.1 |  |  |  |  | 3.035,31 |
| 14.2 | ÁGUA SERVIDA |  |  |  |  |
| 14.2.1 | TUBO PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM DE 100 MM COM VIROLA, TIPO ESGOTO | m | 30,50 | 32,77 | 999,49 |
| 14.2.2 | TUBO PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM DE 50 MM COM VIROLA TE | m | 9,00 | 24,47 | 220,23 |
| 14.2.3 | TUBO PVC INCLUSIVE CONEXÕES DIAM DE 40 MM COM VIROLA TE | m | 6,00 | 21,17 | 127,02 |
| 14.2.4 | CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM COM GRELHA DE ALUMÍNIO | un | 5,00 | 52,76 | 263,80 |
| 14.2.5 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 50 X 50 X HV, PAREDE DE 01 TIJOLO REVESTIDO., | un | 6,00 | 85,65 | 513,90 |
| TOTAL DO ITEM 14.2 |  |  |  |  | 2.124,44 |
| 14.3 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |
| 14.3.1 | FORNECIMENTO DE TUBO DIAM. 100 MM | m | 182,40 | 20,90 | 3.812,16 |
| 14.3.2 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LANÇAMENTO EM ALVENARIA COM GRELHA DE METAL 0,50 X 0,50 X HV CL 02 | un | 9,00 | 178,00 | 1.602,00 |
| 14.3.3 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE LANÇAMENTO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 0,60 X 0,60 X HV., | un | 1,00 | 215,60 | 215,60 |
| TOTAL DO ITEM 14.3 |  |  |  |  | 5.629,76 |
| 14.4 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE METAL |  |  |  |  |
| 14.4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO COM TODOS OS ACESSÓRIOS | un | 4,00 | 95,70 | 382,80 |
| 14.4.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO COM COLUNA COM TODOS OS ACESSÓRIOS | un | 4,00 | 94,60 | 378,40 |
| 14.4.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM CANOPLA DIAM. 1.1/2" | un | 4,00 | 111,53 | 446,12 |
| 14.4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RGGC DIAM. 1.1/2" | un | 4,00 | 132,62 | 530,48 |
| 14.4.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RGGB DIAM. 2" | un | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| 14.4.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RGGB DIAM. 1" | un | 1,00 | 42,31 | 42,31 |
| 14.4.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA LONGA CROMADO DIAM. 3/4" | un | 2,00 | 82,18 | 164,36 |
| 14.4.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ENGATE FLEXÍVEL | un | 4,00 | 49,77 | 199,08 |
| 14.4.9 | FORNECIMENTO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | un | 4,00 | 15,80 | 63,20 |
| TOTAL DO ITEM 14.4 |  |  |  |  | 2.356,75 |
| TOTAL DO ITEM 14 |  |  |  |  | 13.146,26 |
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 15.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS | m2 | 100,00 | 5,70 | 570,00 |
| 15.2 | PEITORIL EM ARDOSIA E=2,5 CM | m² | 9,30 | 81,16 | 754,79 |
| 15.3 | PIA DA COZINHA EM GRANITO C/ GABINETE 1,8x 0,6 m (COMPLETA, INSTALADA E COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO) | un | 1,00 | 854,25 | 854,25 |
| TOTAL DO ITEM 15 |  |  |  |  | 2.179,04 |
| 16 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |
| 16.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m2 | 514,80 | 6,25 | 3.217,50 |
| TOTAL DO ITEM 16 |  |  |  |  | 3.217,50 |
| TOTAL GERAL –R$ |  |  |  |  | 539.980,60 |

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: Tomada de Preços nº 003/2009.

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de ampliação do Centro de Saúde de Rosana, em Rosana - SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro.

|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% dos itens 1, 2 e 3 e 40% do item 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% do item 4 e 50% do item 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50¨% do item 5 e 40% do item 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% do item 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% dos itens 7, 8 e 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% do item 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35% do item 13, 100% do item 14 e 50% do item 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% do item 10, 100% dos itens 11 e 12, 100% do item 15 e 100% do item 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual (acumulado) | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Em Reais (acumulado) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |

ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA

Atestamos que o(a) Sr.(a) _________________________________________, RG. nº _________________, da empresa __________________________________________________________, visitou o local onde serão executadas as obras referente ao Edital de Licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009, sendo prestadas todas as informações e condições para o cumprimento da obrigação objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

____________________________

(---------------------------------)

Engenheiro(a)

Departamento de Obras

Declaro que foram fornecidas pela Prefeitura Municipal de Rosana, todos os documentos e informações por mim solicitadas para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

______________________________________________

Empresa: ______________________________________

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

#### ANEXO VIII

(Modelo da proposta)

PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: ________________________________ Insc. Est.: ___________________

Endereço: __________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ____________________

Telefone: _________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta apresentar proposta comercial referente à Tomada de Preços nº 003/2009, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de ampliação do Centro de Saúde de Rosana, em Rosana - SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro.

I - O valor global pela execução total das obras é de R$ (---) (por extenso), em anexo, segue a planilha de quantidades e preços e o cronograma físico-financeiro.

II - O prazo de execução é de até 240 (duzentos e quarenta) dias.

III - Condições de pagamento: A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, tendo por base a medição efetuada, a qual deverá ser realizada no dia 25 de cada mês, em conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

IV - Os preços não sofrerão reajustes durante o período de execução dos serviços.

V - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.

VI - Declaro que os serviços executados terão garantia de 60 (sessenta) meses contados da data de recebimento definitivo da obra, ficando a empresa supra citada obrigada a reparar as próprias expensas as irregularidades apontadas pelo Setor de Obras da Municipalidade.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)