ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CARTA CONVITE N° 001/2009 - MELHORIAS E ADEQUAÇÕES EM CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ROSANA - SP.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

### ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 01

Obra: MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SETOR II – SANTA MARINA

Local: SETOR II – SANTA MARINA – ASSENTAMENTO GLEBA XV DE NOVEMBRO, MUNICÍPIO DE ROSANA - SP

O presente memorial descritivo é genérico e tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar normas e características técnicas a serem observadas e cumpridas para execução dos serviços e obra, objeto deste memorial com suas respectivas áreas.

Todos os serviços e matérias e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas adotadas no campo da engenharia em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Preliminar

Retirada de alambrado para reparo do alambrado existente.

Pintura

A pintura destinada a esta construção devera ser aplicada com fundo selador antimofo e posteriormente pintada com as cores da prefeitura, do lado interno dos vestiários WCs Barrado até o teto na parte externa até 1,10cm e o restante látex acrílico e destinado às esquadrias esmalte sintético com um fundo anticorrosivel, as de madeira com fundo selador em esmalte sintético.

Hidráulica, louças e acessórios.

Será instalado sobre o forro um reservatório de 1750 litros em fibra de vidro ou polietileno de primeira linha abastecido com água da rua, todo sistema de água fria e serviço será executada com materiais e serviços de 1°linha. O reservatório devera conter ladrão e saídas para limpeza.

Fornecimento e assentamento de reservatório fechado 1.750 L em polietileno.

Complementares.

Fornecimento e assentamento de tela hexagonal m2"X2" 14 BWG.

Fornecimento e assentamento de portão tubular com fechamento em tela hexagonal 14 BWG 130X180.

Limpeza Geral da obra

Limpeza da obra será criteriosamente rigorosa, em todos os locais, com limpeza de vidro, portas, janela, piso, parede e recolhimento de todos os entulhos gerados em consequencia da obra.

### ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 02

Obra: MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SETOR III

Local: SETOR III – ASSENT. GLEBA XV DE NOVEMBRO – MUNICÍPIO DE ROSANA - SP

O presente memorial descritivo é genérico e tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar normas e características técnicas a serem observadas e cumpridas para execução dos serviços e obra, objeto deste memorial com suas respectivas áreas.

Todos os serviços e matérias e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas adotadas no campo da engenharia em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Serviços Preliminares.

O Reaterro manual do vestIário será compactado em camada copiosa com 10 e 10cm com masso de 30 Kg e deixar o terreno regularizado para receber o contra piso.

Retirada de esquadrias danificadas.

Todas as esquadrias serão de metal sendo as portas do tipo laminada em veneziana de primeira linha, o vitrô do tipo basculante em perfeito funcionamento, as portas internas dos WCs será de madeira assentada em batente de madeira de boa qualidade.

Forro.

Todo forro será em pinos assentados em estrutura de madeira de boa qualidade com acabamento, roda, forro e estrutura de madeira de boa qualidade com acabamento rodam o forro em meia cana.

Piso.

Todo piso será assentado sobre contra piso sarrafeado desempenado e alinhado para um perfeito ajustamento com rejunte Flexível de primeira linha.

Obs.: Todos os pisos constantes da planilha, já estão inclusos os rodapés.

Hidráulica, louças e acessórios.

Será instalado sobre o forro um reservatório de 500 litros em fibra de vidro ou polietileno de primeira linha abastecido com água da rua. Todo sistema de água fria e serviços serão executado com materiais e serviços de 1°linha. O reservatório devera conter ladrão e saídas para limpeza.

Acessórios e louças.

Todos os vasos e lavatório de louças da cor branca estão encluso no preço do mesmo inclusive sifão e válvula, spud, bengala, caixa de descarga e outros acessórios de uso para fixar os mesmos. Os registros de pressão deverão ser de cor inox ou cromado.

Elétrico

Será instalados um padrão 220V bifásico e um quadro interno para seis disjuntores com a fiação do quadro até o padrão 10 mm², os demais afiação conforme planilha todo material de uso da parte elétrica deverão estar dentro das normas técnicas e aprovada pelo Imetro toda fiação com isolação de 750V conforme normas técnicas.

Pintura

A pintura destinada a esta construção devera ser aplicada com fundo selador antimofo e posteriormente pintada com as cores da prefeitura, do lado interno dos vestiários WCs Barrado até o teto na parte externa até 1,10cm e o restante látex acrílico e destinado às esquadrias esmalte sintético com um fundo anticorrosivel, as de madeira com fundo selador em esmalte sintético.

Complementares.

- Calçadas: A calçada terá a largura e espessura definida sendo a parte frontal de frente ao campo em degraus para alcançar o piso do Ralls da entrada do vestuário e as laterais á esta frente junto dos portões tubulares, degraus para aceso aos WCs externo, as demais calçadas serão 100m de largura com 0,06 cm de espessura.

- Fossa: Será escavado em local á definir, uma fossa negra com tijolamento em tijolos maciços comum, assentado com argamassa, cimento e areia 1:4 fundo aberto e profundidade igual a 300m com diâmetro interno do tijolamento 1,20m com tampa em concreto armado.

- Reposição de arame liso 10 BWG nas defensas do alambrado existente.

- Portões: Os portões junto aos WCs, será confeccionado um tubo Ø de 1”½” , com fechamento em tela soldável do mesmo padrão do alambrado 14 BWG retangular M 2” X 6”, com pé direito e trinco para fechamento seguro.

- Escada: A escada será construída em concreto nos locais já indicada, na frente dos Ralls, e acesso dos WCs externos.

Limpeza Geral da obra

Limpeza da obra será criteriosamente rigorosa, em todos os locais, com limpeza de vidro, portas, janela, piso, parede e recolhimento de todos os entulhos gerados em consequencia da obra.

### ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 03

Obra: MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM PONTAL

Local: PARQUE ANTONIO PINHEIRO – MUNICIPIO DE ROSANA – SP.

O presente memorial descritivo é genérico e tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar normas e características técnicas a serem observadas e cumpridas para execução dos serviços e obra, objeto deste memorial com suas respectivas áreas.

Todos os serviços e matérias e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas adotadas no campo da engenharia em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Serviços preliminares

- Plantio de grama: O plantio de grama refere-se o conserto do gramado nas pequenas áreas do campo.

- Reparo de alambrado: O reparo do alambrado telão será fixado a barra de ferro 3/8” CA-25 no topo dos telões Sul e Norte do campo, com esticamento de tela tanto no campo oficial, no campo suiço levantamento e esticamento da tela existente.

Esquadrias

- Portões tubulares: Os portões tubulares deverão ser confeccionados com pé direito Ø 3” e os requadros em tubo de ferro parede grossa, Ø 1 ½” sendo as telas do mesmo, hexagonal 10 BWG malha de 2x2 portas cadeado, deverão ser dotados de furos e trincos Ø ½ “, nos preços dos portões já estão inclusos os cadeados tanto para Rua Airton Senna, como na Pedro Soares Branquinho.

Elétrica

O sistema elétrico será vistoriado com substituição das fiação danificadas e troca das lâmpada 100X127 interno e externo.

Reformas dos painéis: A reformas dos painéis de alambrado lateral do campo será trocado em perfil U 1” # 13 com fechamento em tela hexagonal malha 2”X2” fio 10 BWG no formato 1,90X 1,80.

Obs.: Neste item já esta incluso o serviços de solda in loco sendo todos painéis com o fundo anti corrosível 26 micras.

Pintura.

Todos os serviços de pintura deverão prever as prioridades do vestiário e campo e as demais pinturas com andamento da obra, sendo sempre que forem executadas as pinturas internas, seja isolado o local para evitar sujeira indesejada e se porventura vier acontecer, será feita uma pintura nova para evitar desigualdade na cor ou no tom.

A pintura destinada ao vestuário será feita com as cores da prefeitura em faixas imitando as ondas dos demais prédios municipais.

Complementares

- Revisão das portas: A revisão das portas com troca de fechadura nas portas externas dos vestuários local e visitante, sendo as mesmas de primeira linha.

Limpeza da obra.

- Limpeza da obra: Será criteriosamente rigorosa em todos os locais, com limpeza de vidros, portas, janelas, pisos, paredes e recolhimento de todos os entulhos gerados em consequencia da obra.

### ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 04

Obra: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Local: DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP

O presente memorial descritivo é genérico e tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar normas e características técnicas a serem observadas e cumpridas para execução dos serviços e obra, objeto deste memorial com suas respectivas áreas.

Todos os serviços e matérias e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas adotadas no campo da engenharia em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

O contratado deverá estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessárias para as obras, como andaime fôrmas etc. Bem como manter profissionais habilitados em números suficientes para execução dos trabalhos em perfeita qualidade dos serviços nos prazos previstos.

Serviços preliminares

- Remoção de grama para arrasamento da fundação dos abrigos de reserva e arbitro com aproveitamento para reposição nos dois gols.

- Retiradas de calhas 4 x 40 externa do edifício do estádio sito a Rua do estádio.

Retiradas das telas danificadas da quadra polivalente.

Infra-estrutura.

A demarcação da obra se limita do meio do campo na lateral esquerda sentido norte, com distancia do eixo de 20 m e entre os dois 40 m e o abrigo do árbitro no eixo do mesmo lado ambos a 0,30cm do alambrado externo 730m x 1,30 m. O abrigo destinado para o arbitro segue o mesmo alinhamento de 0,30 m do alambrado com formato de 2,00 x 1,35 m. Com pé direito frontal para o abrigo de reserva 2,35m e o abrigo do arbitro uma parte frontal a 1,80m.

Superestrutura

- Será por meio de pilares e viga de respaldo abaixo da laje de cobertura armado com aço (CA-50) Ø 5/16” e 4,2.

Alvenaria

- Alvenaria frontal será entre o pé direito igual a 0,60m. A parte de traz será em alvenaria de bloco de concreto E:14cm assentado com argamassa cimento e areia traço1:4 com junta 12mm frisado alinhado a parte frontal ficara com 0,20 cm acima do piso gramado internamente 0,40cm, abaixo do piso gramado, toda alvenaria será assentada no radie com espessura de E: 0,15m com 0,15 de largura na parte armada com 6 brocas Ø 0,20 m com arrasamento iguais de 2,50 m o restante do radie com completa com o piso de concreto desempenado com caimento de 2% para o dreno que será ligado na canaleta existente entre o campo e a arquibancada Ø 100 mm todo Aço usado no radie será de Ø 5/16” corrido amarrado nos canto para manter alinhado com 3 X Ø 5/16”.

Cobertura

A cobertura será de concreto armado; confeccionado in loco, com rampa 10% concreto maciço e pingadeira com suco 0,02 cm afastado da aresta frontal, a mesma laje não será inferior 0,07 cm.

Elétrica

A contratada deverá orientar de maneira segura o profissional que ira subir nas torres para troca os reatores e lâmpadas vapor metálico, não sendo permitido que este ou outro profissional escale as mesmas sem o cinto tela bac, capacete e luva apropriada os demais serviços será executado no edifício com substituição das calhas 4 x 40 por 2 x 40 na área externa e acesso das portarias será assentada perfilado metálico fixado na estrutura do prédio com barra roscavel nos dois extremos da calhas com o total indicado na planilha de Quantidades e Preços, os cabos destinados à mureta de som, devera ser ligado na rede que passa junto às torres do lado direito no sentido norte todas as tomadas e lâmpadas com reposição da fiação 2,5mm² exceto onde for preciso salvo os desnecessários, a lâmpadas e reatores será trocado em todo prédio interno e externo.

Hidráulica

Serão substituídos as torneiras com defeitos a repor as falantes nos cocho dos vestiários local e vazante nos WCs, masculino e feminino.

Pintura.

A pintura será executada em todo prédio interno e externo nas cores da prefeitura. Os barrados externos serão em esmalte sintético com duas demãos, o restante das paredes externas serão pintadas em látex acrílico em duas demãos e internamente, a pintura será em esmalte sintético exceto a sala de comando, os demais em esmalte sintético em duas demãos.

- A pintura das esquadrias na cor azul mar ou caiçara,

- A pintura destinada à caixa d’água será nas cores da bandeira da base até 2 m em ondas, acima ate o topo será pintada no tom azul mar.

Complementares

- Grama: O plantio de grama nas áreas afetada com escarificação do terreno com corte para um perfeito ajuste de recuperação e pega a mesma com irrigação constante até a pega total.

Esquadrias

As portas dos vestiários locais e visitantes, sala de comando, deposito e WC masculino e feminino e todas as portas em questão, deverão ser masseadas e pintadas. As demais serão pintadas nas cores indicadas pela fiscalização.

Reparo de alambrado.

Os painéis dos alambrados existentes externos ao campo paralelo com a avenida pontal, Rua do estádio, itabiritos e mato grosso, serão feitas as correções dos perfilados apodrecido com substituição dos mesmos.

Obs.: Os serviços de solda destinados a estes reparos já estão inclusos nos preços do perfil U igual a 1” x 13#.

Pintura da Quadra polivalente

A pintura das faixas da Quadra Polivalente será com material de alta resistência para fluxo e abrazividades de sol e chuva. No círculo central, será pintado o brasão da Prefeitura Municipal.

Limpeza geral

Limpeza da obra: A limpeza da obra será criteriosamente rigorosa a não deixar restos de material e outros proveitos da obra com limpeza de salpicos de tintas nas paredes piso e esquadrias.

### ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 05

Obra: MELHORIAS NO CENTRO DE LAZER (CAMPO DE FUTEBOL) DO BAIRRO 68

Local: BAIRRO 68 (CAMPINHO) – MUNICÍPIO DE ROSANA – SP.

O presente memorial descritivo é genérico e tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar normas e características técnicas a serem observadas e cumpridas para execução dos serviços e obra, objeto deste memorial com suas respectivas áreas.

Todos os serviços e matérias e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas adotadas no campo da engenharia em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Serviços preliminares.

Poços: A limpeza do poço e seu arrasamento devem ser executados em primeira mão devido à falta d’água no local, também já deve estar também estalado a caixa d’água e bomba.

Obs.: No custo da bomba já está incluso a fiação até o quadro.

Elétrica.

Todo sistema elétrico desativado devera ser ativado novamente com a reposição dos cabos 10 BWG, ligando do poste existente ao quadro e também a reposição das fiações faltante sobre o teto com troca das lâmpadas.

Hidráulica.

O reservado em fibra de vidro deverá ser instalado dentro do forro no mesmo local do anterior.

- Vasos: Os vasos sanitários serão colados nos WCs masculinos e femininos externo sendo já incluso os acessórios com parafusos bengala de ligação, caixa de descarga e spud no valor do vaso.

Pintura.

Toda pintura destinada para este crédito, deverá receber os barrados nas cores da prefeitura em esmalte sintético, na parte interna nos barrados locais indicado e os demais serão pintados com látex acrílico de primeira linha. Inclusive também a pintura das traves do campo de futebol devera tomar todos os cuidados de aplicação de material duvidoso.

Esquadrias.

- Portas de metal laminado: Será trocada toda a porta de metal laminada com reposição das novas, também em metal laminado em primeira linha com bom funcionamento para todas as dependências do vestuário, bar e WCs.

- Vidro: Reposição de todos os vidros quebrados antes da pintura nova para que a pintura não fica diferenciada.

Limpeza Geral.

Limpeza da obra será criteriosamente rigorosa, em todos os locais, com limpeza de vidro, portas, janela, piso, parede e recolhimento de todos os entulhos gerados em conseqüência da obra.

### ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 06

Obra: MELHORIAS NO CENTRO DE LAZER (CAMPO DE FUTEBOL) DA VILA ÁUREA

Local: VILA ÁUREA – MUNICÍPIO DE ROSANA - SP

O presente memorial descritivo é genérico e tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar normas e características técnicas a serem observadas e cumpridas para execução dos serviços e obra, objeto deste memorial com suas respectivas áreas.

Todos os serviços e matérias e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas adotadas no campo da engenharia em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Pintura

Pintura: Todo serviço de pintura devera obedecer às cores do padrão da prefeitura, externamente com o barrado de 1,10m, formando em ondas conforme as já existentes em outros prédios, internamente o barrado onde for indicado, e látex acrílico nos demais locais, também será pintado traves e abrigos existentes.

Pintura das esquadrias: Todas as esquadrilhas em questão serão pintadas nas cores azuis mar.

Hidráulico

O sistema hidráulico atual abastecido pela rede publica com uma mangueira a qual será retirada e substituída por tubo de PVC soldável, .assentado em vala com arrasamento mínimo de 0,30m, para evitar achatamento em locais transitável; Igualmente a torneira do bar também deverá ser substituída;

Todo material empregado neste item deverá ser de 1° linha.

Obs.: Os custos de concessões já estão embutidos nos preços do tubo.

Elétrica

A parte elétrica recebera uma revisão com substituição de fiações danificadas e troca de todas as lâmpadas incandescentes internas e externas.

Serviços complementares.

Reparo do alambrado telão será fixado e alinhado a uma barra de ferro lisa CA-25 no topo do alambrado para sustentação da tela, onde os vigamentos estiverem danificados serão removidos e deixados apenas os vergalhões onde estiver perfeito o madeiramento assentado. Os vergalhões embaixo das mesas não deverão ser superiores a 0,10m.

Esquadrias.

Todo serviço de esquadrias previstas e troca da porta da cantina (bar) e também reparos na porta de enrolar, com o conserto da mola, deixar em pleno funcionamento.

Passagem da tubulação.

O reaterro da Escavação da vala deverá ser com o mesmo material e compactado manualmente com maço até 30Kg.

Limpeza da obra.

Limpeza da obra será criteriosamente rigorosa, em todos os locais, com limpeza de vidro, portas, janela, piso, parede e recolhimento de todos os entulhos gerados em consequencia da obra.

ANEXO III

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

| OBJETO: | ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ROSANA |
| --- | --- |

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS

| Item | Discriminação | Unid. | Quant. | P. Unit. | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Obra: MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SETOR II - SANTA MARIANA |  |  |  |  |  |
| Local: SETOR II - SANTA MARINA - ASSENTAMENTO GLEBA XV DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO DE ROSANA - SP |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Remoção de tela hexagonal danificada | m² | 50,00 | 2,45 | 122,50 |
| Total do item 1.1 |  |  |  |  | 122,50 |
| 1.2 | Pintura |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Pintura em látex acrílico com duas demão mais fundo selador antimofo interno e externo | m² | 384,80 | 9,12 | 3.509,38 |
| 1.2.2 | Pintura em esmalte sintético com duas demão mais fundo selador antimofo, interno, externo e traves. | m² | 173,20 | 9,62 | 1.666,18 |
| 1.2.3 | Pintura em esquadrias metálica com duas demão em esmalte sintética | m² | 36,00 | 12,90 | 464,40 |
| 1.2.4 | Pintura em esquadrias de madeiras com duas demão em esmalte sintética. | m² | 20,16 | 10,18 | 205,23 |
| Total do item 1.2 |  |  |  |  | 5.845,19 |
| 1.3 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Fornecimento e assentamento de reservatório fechado 1.750 L em polietileno. | Unid | 1,00 | 745,50 | 745,50 |
| 1.3.2 | Fornecimento e assentamento de tela hexagonal m2"X2" 14 BWG | m² | 50,00 | 23,81 | 1.190,50 |
| 1.3.3 | Fornecimento e assentamento de portão tubular com fechamento em tela hexagonal 14 BWG 130X180 | m² | 2,34 | 237,11 | 554,84 |
| 1.3.4 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo + caixa de descarga | Unid | 2,00 | 161,34 | 322,68 |
| 1.3.5 | Fornecimento e assentamento de lavatório com coluna | Unid | 2,00 | 130,05 | 260,10 |
| Total do item 1.3 |  |  |  |  | 3.073,62 |
| 1.4 | Limpeza Geral da obra |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Limpeza Geral da obra com remoção de entulho limpeza de vidros, piso, paredes e outros gerados em consequencia da obra. | m² | 120,00 | 5,12 | 614,40 |
| Total do item 1.4 |  |  |  |  | 614,40 |
| TOTAL GERAL DO ITEM (OBRA) 1 - R$ |  |  |  |  | 9.655,71 |
| 2 - Obra: MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO SETOR III |  |  |  |  |  |
| Local: SETOR III - ASSENT. GLEBA XV DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO DE ROSANA - SP |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Reaterro e compactação manual com massa até 3Kg | m³ | 24,00 | 28,64 | 687,36 |
| 2.1.2 | Retirada de esquadrias danificadas. | m³ | 8,48 | 4,09 | 34,68 |
| Total do item 2.1 |  |  |  |  | 722,04 |
| 2.2 | Pintura |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Pintura em látex acrílico com duas demão mais fundo selador | m² | 196,36 | 9,12 | 1.790,80 |
| 2.2.2 | Pintura em esmalte sintético com duas demão destinado para parede e barrado com fundo selador anti mofo. | m² | 193,77 | 9,62 | 1.864,07 |
| 2.2.3 | Pintura em esquadrias metálica com duas demão em esmalte sintética com fundo anti corrosivel | m² | 15,28 | 12,90 | 197,11 |
| 2.2.4 | Pintura em esquadrias de madeiras com duas demão em esmalte sintética com.fundo selador. | m² | 4,56 | 10,18 | 46,42 |
| Total do item 2.2 |  |  |  |  | 3.898,40 |
| 2.3 | Esquadrias |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Fornecimento e assentamento de vitrô basculante 0,60X0,80. | Unid. | 3,00 | 125,90 | 377,70 |
| 2.3.2 | Fornecimento e assentamento vitrô basculante 0,50X 0,60 em metal. | Unid | 4,00 | 78,69 | 314,76 |
| 2.3.3 | Fornecimento e assentamento de porta metálica laminada 0,80X2,10 | Unid | 3,00 | 352,00 | 1.056,00 |
| 2.3.4 | Fornecimento e assentamento de porta metálica laminada 0,60X2,10 | Unid | 2,00 | 352,00 | 704,00 |
| 2.3.5 | Fornecimento e assentamento de porta lisa sarrafeada completa com batente 0,60X2,10 | Unid | 2,00 | 221,00 | 442,00 |
| Total do item 2.3 |  |  |  |  | 2.894,46 |
| 2.4 | Elétrica |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Fornecimento e assentamento de padrão 220 bifásico. | Unid | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.4.2 | Fornecimento e assentamento de quadro para 6 disjuntores | Unid | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2.4.3 | Fornecimento de fio sólido 6mm² com isolação 750V | ml | 45,00 | 4,08 | 183,60 |
| 2.4.4 | Fornecimento e assentamento de fio sólido isolação 750V 2,5mm | ml | 84,00 | 0,99 | 83,16 |
| 2.4.5 | Fornecimento e assentamento de cabo 10mm² com isolação 750V | ml | 66,00 | 6,04 | 398,64 |
| 2.4.6 | Fornecimento e assentamento de soquete louça com lâmpada 100X127V | Unid | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| 2.4.7 | Fornecimento e assentamento de interruptor de embutir 100V 1tecla | Unid | 8,00 | 4,52 | 36,16 |
| 2.4.8 | Fornecimento e assentamento de tomada 2P+T 100V | Unid | 5,00 | 4,32 | 21,60 |
| 2.4.9 | Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico 220X 5400 | Unid | 2,00 | 57,00 | 114,00 |
| 2.4.10 | Fornecimento e assentamento de disjuntor 15 A monopolar | Unid | 2,00 | 11,23 | 22,46 |
| 2.4.11 | Fornecimento e assentamento de disjuntor 50A bipolar | Unid | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2.4.12 | Fornecimento e assentamento de lãmpada encandecente 100X127V | Unid. | 10,00 | 2,13 | 21,30 |
| Total do item 2.4 |  |  |  |  | 2.230,92 |
| 2.5 | Forro |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Fornecimento e assentamento de forro de madeira tipo paulista 10X100mm | m² | 49,00 | 57,80 | 2.832,20 |
| Total do item 2.5 |  |  |  |  | 2.832,20 |
| 2.6 | Hidráulica louças e acessório |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo com todos acessórios e caixa de descarga | Unid | 4,00 | 161,34 | 645,36 |
| 2.6.2 | Fornecimento e assentamento de lavatório com coluna completa com torneira de PVC e flexível. | Unid | 2,00 | 130,05 | 260,10 |
| 2.6.3 | Fornecimento e assentamento de caixa de d'água CP-500 em polietileno | Unid | 1,00 | 357,00 | 357,00 |
| 2.6.4 | Fornecimento e assentamento de tubo e conexão de PVC soldável Ø ¾" | M | 35,60 | 10,52 | 374,51 |
| 2.6.5 | Fornecimento e assentamento de tubo e conexão de PVC soldável Ø 32 | m | 17,00 | 20,30 | 345,10 |
| 2.6.6 | Fornecimento e assentamento de registro pressão Ø ¾" sem canopla | Unid | 2,00 | 37,88 | 75,76 |
| 2.6.7 | Fornecimento e assentamento registro gaveta bruto Ø ¾" | Unid | 2,00 | 37,88 | 75,76 |
| 2.6.8 | Fornecimento e assentamento de registro gaveta bruta Ø 1" | Unid | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| Total do item 2.6 |  |  |  |  | 2.181,59 |
| 2.7 | Piso |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico PI - 5 | m² | 52,00 | 57,30 | 2.979,60 |
| Total do item 2.7 |  |  |  |  | 2.979,60 |
| 2.8 | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Fornecimento e assentamento de arame 10 BWG nas defenças dos alambrado. | KG | 143,00 | 7,50 | 1.072,50 |
| 2.8.2 | Fornecimento de portão tubular 0,80X2,00 com fechamento em tela soldada e tubo Ø 1½" | m² | 3,20 | 237,11 | 758,75 |
| 2.8.3 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de escada E:6 cm sarrafeada e desempenada. | m² | 35,00 | 24,75 | 866,25 |
| 2.8.4 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de escada. | m² | 2,88 | 38,70 | 111,46 |
| 2.8.5 | Fornecimento e assentamento de material e mão de obra para execução de fossa negra Ø 1,20X3,00 | m | 3,00 | 268,37 | 805,11 |
| 2.8.6 | Fornecimento e assentamento de vidro martelado E:3 | m² | 2,64 | 57,25 | 151,14 |
| Total do item 2.8 |  |  |  |  | 3.765,21 |
| 2.9 | Limpeza Geral da obra |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Limpeza Geral da obra com remoção de entulho limpeza de vidros, piso, paredes e outros gerados em consequencia da obra. | m² | 71,89 | 5,12 | 368,08 |
| Total do item 2.9 |  |  |  |  | 368,08 |
| TOTAL GERAL DO ITEM (OBRA) 2 - R$ |  |  |  |  | 21.872,50 |
| 3 - Obra: MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM PONTAL |  |  |  |  |  |
| Local: PARQUE ANTONIO PINHEIRO - MUNICÍPIO DE ROSANA - SP |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Retirada de alambrado | m² | 130,72 | 3,75 | 490,20 |
| 3.1.2 | Retirada de portão danificado (esquadrilha) acesso, das Ruas Ailton Sena e P.S. branquinho | m² | 17,76 | 4,09 | 72,64 |
| Total do item 3.1 |  |  |  |  | 562,84 |
| 3.2 | Pintura |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pintura em látex acrílico com duas de mão, destinado vestuário, cantina e WC masculino e Feminino. | m² | 341,50 | 9,12 | 3.114,48 |
| 3.2.2 | Pintura em esmalte sintético com duas demão aplicação em barrados | m² | 523,68 | 9,62 | 5.037,80 |
| 3.2.3 | Pintura em esmalte sintética aplicação em esquadrilha de metal com duas demão | m² | 39,30 | 12,90 | 506,97 |
| 3.2.4 | Pintura em esquadrias de madeira em esmalte sintético com duas demão. | m² | 42,30 | 10,18 | 430,61 |
| Total do item 3.2 |  |  |  |  | 9.089,87 |
| 3.3 | Elétrica |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Fornecimento e assentamento de Fio 2,5 mm | ML | 75,00 | 0,99 | 74,25 |
| 3.3.2 | Fornecimento e assentamento de lâmpadas incandescente 100X127 | Unid. | 30,00 | 2,13 | 63,90 |
| Total do item 3.3 |  |  |  |  | 138,15 |
| 3.4 | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Fornecimento e assentamento de painéis de tela metálica com requadro em perfil U 1" X # 13 com fechamento em tela hexagonal malha 2"X2" Fio 10 BWG Formato 1,90X1,80 | m² | 65,62 | 52,42 | 3.439,80 |
| 3.4.2 | Fornecimento e assentamento de Ferro Ø 3/8" CA - 25 fixada no topo do alambrado para sustentação da tela existente atrás dos gols | Kg | 118,00 | 7,50 | 885,00 |
| 3.4.3 | Fornecimento e assentamento de mão de obra para reposição de tela do alambradro existente campo suíço | m² | 300,00 | 7,04 | 2.112,00 |
| 3.4.4 | Fornecimento de grama nativa (mato grosso) e maõ de obra para plantio e recorte perfeito para encaixe com a existente | m² | 30,00 | 3,25 | 97,50 |
| 3.4.5 | Fornecimento e assentamento de fechadura com cilindro aplicação; vestuario. | Unid. | 2,00 | 143,79 | 287,58 |
| 3.4.6 | Fornecimento e assentamento de portão tubular nos Ø 1½" com fechamento em tela hexagonal 10BWG malha 2"X2" formato 2,40X1,85 | m² | 17,76 | 237,11 | 4.211,07 |
| Total do item 3.4 |  |  |  |  | 11.032,95 |
| 3.5 | Limpeza da obra |  |  |  |  |
| 3.5.1 | A limpeza geral da obra com remoção de entulho limpeza de vidros, piso, parede e outros gerado em conseqüência da obra. | m² | 272,89 | 5,12 | 1.397,20 |
| Total do item 3.5 |  |  |  |  | 1.397,20 |
| TOTAL GERAL DO ITEM (OBRA) 3 - R$ |  |  |  |  | 22.221,00 |
| 4 - Obra: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRIMAVERA |  |  |  |  |  |
| Local: DISTRITO DE PRIMAVERA - MUNICÍPIO DE ROSANA - SP |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Retirada das calhas tipo 4X40 | Unid. | 24,00 | 2,35 | 56,40 |
| 4.1.2 | Retirada de grama para locação dos abrigos para reserva e juiz | m² | 22,89 | 2,05 | 46,92 |
| Total do item 4.1 |  |  |  |  | 103,32 |
| 4.2 | Infra Estrutura |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Demarcação da obra | m² | 22,89 | 3,75 | 85,84 |
| 4.2.2 | Escavação manual em até 2,00 | m³ | 9,78 | 29,24 | 285,97 |
| 4.2.3 | Broca de concreto armado Ø 20 | Unid. | 32,00 | 27,18 | 869,76 |
| 4.2.4 | Aço CA-50 Ø 5/16" | Kg | 84,00 | 7,50 | 630,00 |
| 4.2.5 | Concreto estrutural 18 mpa | m³ | 2,28 | 305,54 | 696,63 |
| Total do item 4.2 |  |  |  |  | 2.568,20 |
| 4.3 | Super estrutura |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Forma plastificada | m² | 23,76 | 42,32 | 1.005,52 |
| 4.3.2 | Aço CA - 50 Ø 5/16" e 4,2mm | Kg | 156,00 | 7,50 | 1.170,00 |
| 4.3.3 | Concreto estrutural 18 mpa | m³ | 1,20 | 305,50 | 366,60 |
| Total do item 4.3 |  |  |  |  | 2.542,12 |
| 4.4 | Alvenaria |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Parede de bloco de concreto 140X190X390 assentado com argamassa cimento areia no traço 1:4 junta 12mm aparente | m² | 51,64 | 37,87 | 1.955,61 |
| Total do item 4.4 |  |  |  |  | 1.955,61 |
| 4.5 | Cobertura |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Cobertura com laje de concreto concretada inloco na espessura E:7cm armada com aço CA - 50 malha 15X15cm Ø 5/16" concreto aparente com pingadeira de suco = 2cm função triangular | m² | 28,94 | 143,34 | 4.148,26 |
| Total do item 4.5 |  |  |  |  | 4.148,26 |
| 4.6 | Banco de concreto |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de bancos de concreto | m² | 6,28 | 143,71 | 902,50 |
| Total do item 4.6 |  |  |  |  | 902,50 |
| 4.7 | Drenagem |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Fornecimento de tubulação e conexão de PVC Ø 100 mm | m | 2,00 | 31,45 | 62,90 |
| Total do item 4.7 |  |  |  |  | 62,90 |
| 4.8 | Pintura |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Pintura em látex acrílico com duas de mão, destinado WCs = vestuário, cantina, abrigo reserva / Juiz | m² | 362,00 | 9,12 | 3.301,44 |
| 4.8.2 | Pintura em esmalte sintético com duas demão destinado para os WCs Masculino e Feminino, vestuário, cantina e barrado, externa. | m² | 579,37 | 9,62 | 5.573,54 |
| 4.8.3 | Pintura em esmalte sintética com duas demão destinado para caixa d'água, fachada tubo de respaldo, trave, campo e quadra polivalente. | m² | 237,93 | 12,90 | 3.069,30 |
| 4.8.4 | Pintura em esquadrias de madeira em esmalte sintético com duas demão destinada as porta e janelas | m² | 143,00 | 10,18 | 1.455,74 |
| 4.8.5 | Pintura em esquadrias metálica com duas demão destina as portas da cantina e portões de acesso. | m² | 54,00 | 12,90 | 696,60 |
| Total do item 4.8 |  |  |  |  | 14.096,62 |
| 4.9 | Elétrica |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Fornecimento e assentamento de reator externo vapor metálico 2,000 W | Unid. | 6,00 | 776,74 | 4.660,44 |
| 4.9.2 | Fornecimento e assentamento de reator partida rápida 2X40W. | Unid | 73,00 | 34,00 | 2.482,00 |
| 4.9.3 | Fornecimento e assentamento de Lâmpadas vapor metálico 2,000W | Unid | 8,00 | 802,30 | 6.418,40 |
| 4.9.4 | Fornecimento e assentamento de lâmpadas fluorescente 40W | Unid | 172,00 | 6,39 | 1.099,08 |
| 4.9.5 | Fornecimento e assentamento de cabo flexível 6 mm ligação da torre a mureta de som | m | 450,00 | 4,08 | 1.836,00 |
| 4.9.6 | Fornecimento e assentamento de Fio sólido de 2,5mm para conexão de lâmpadas e tomadas aplicadas nos WC, vestuários, cantina e WCs masculino e feminino. | m | 250,00 | 0,99 | 247,50 |
| 4.9.7 | Fornecimento e assentamento de luminária 2X40 | Unid | 24,00 | 16,33 | 391,92 |
| 4.9.8 | Fornecimento e assentamento de perfilado metálico galvanizado e ventilado local área externa do edificio do estádio | m | 132,00 | 9,25 | 1.221,00 |
| Total do item 4.9 |  |  |  |  | 18.356,34 |
| 4.10 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Fornecimento e assentamento de perfil U de 1" x # 13 mm para reparos de alambrados externos do estádio., | m | 38,00 | 8,74 | 332,12 |
| 4.10.2 | Fornecimento de grama nativa (mato grosso) e mão de obra para plantio com recorte perfeito para encaixe com existente | m² | 40,00 | 3,25 | 130,00 |
| 4.10.3 | Fornecimento e assentamento de porta lisa sarrafeada completa sem batente de boa qualidade 0,80X2,10 | Unid. | 3,00 | 311,63 | 934,89 |
| 4.10.4 | Fornecimento e assentamento de torneira cromada bico liso Ø ½ tamanho médio | Unid | 12,00 | 45,60 | 547,20 |
| 4.10.5 | Pintura de faixa da quadra polivalente para todas modalidades em acrílico alto trafego. | Unid | 1,00 | 250,16 | 250,16 |
| 4.10.6 | Fornecimento e assentamento de placa de Forro fibra de duralex E:15 pintada em acrílico semi brilho com relevo feito mecanicamente ou rolo manual aplicado somente nos reparos internos e Raoh dos vestuários. | m² | 35,00 | 25,00 | 875,00 |
| Total do item 4.10 |  |  |  |  | 3.069,37 |
| 4.11 | Limpeza da obra |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Limpeza geral da obra como piso retirado de entulho, terra, resto de grama e outros gerados por consequencia da obra. | m² | 260,19 | 5,12 | 1.332,17 |
| Total do item 4.11 |  |  |  |  | 1.332,17 |
| TOTAL GERAL DO ITEM (OBRA) 4 - R$ |  |  |  |  | 49.137,41 |
| 5 - Obra: MELHORIAS NO CENTRO DE LAZER (CAMPO DE FUTEBOL) DO BAIRRO 68 |  |  |  |  |  |
| Local: BAIRRO 68 (CAMPINHO) - MUNICÍPIO DE ROSANA – SP |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Limpeza do paço com rebaixamento do fundo até com uma lamina d'água de 1,5m | Unid. | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5.1.2 | Retirada de esquadria de metal | m² | 12,42 | 4,09 | 50,80 |
| 5.1.3 | Retirada de forro de madeira | m² | 5,00 | 3,25 | 16,25 |
| Total do item 5.1 |  |  |  |  | 967,05 |
| 5.2 | Pintura |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Pintura em látex acrílico com duas de mão, destinado WCs e vestuário | m² | 362,50 | 9,12 | 3.306,00 |
| 5.2.2 | Pintura em esmalte sintético com duas demão destinado para os WC barrado e traves | m² | 526,47 | 9,62 | 5.064,64 |
| 5.2.3 | Pintura de esquadrias metálica em esmalte sintética com duas demão e anti corrosivel. | m² | 54,78 | 12,90 | 706,66 |
| Total do item 5.2 |  |  |  |  | 9.077,30 |
| 5.3 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Fornecimento e assentamento de porta metálica completa em laminado 0,80X2,10 m | Unid. | 4,00 | 352,00 | 1.408,00 |
| 5.3.2 | Fornecimento e assentamento de porta metálica laminada completa 0,60X2,10 | Unid. | 7,00 | 352,00 | 2.464,00 |
| 5.3.3 | Fornecimento e assentamento de vidro martelado e E: 3mm | m² | 5,00 | 57,25 | 286,25 |
| 5.3.4 | Fornecimento e assentamento de cabo 10mm² com isolação de 750V | m | 180,00 | 6,04 | 1.087,20 |
| 5.3.5 | Fornecimento e assentamento de fio solido 4mm² | m | 80,00 | 2,70 | 216,00 |
| 5.3.6 | Fornecimento e assentamento de fio solido 2mm² isolação 750V | m | 150,00 | 0,99 | 148,50 |
| 5.3.7 | Fornecimento e assentamento de Lâmpada incandescente 100X127 | Unid. | 22,00 | 2,13 | 46,86 |
| 5.3.8 | Fornecimento e assentamento de bomba Nalgia 220V saida Ø ¾" completa, inclusive fiação para ligação da bomba até o quadro. | Unid. | 1,00 | 686,00 | 686,00 |
| 5.3.9 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitario completo inclusive a caixa de descarga mais outros acessorios | Unid. | 2,00 | 161,34 | 322,68 |
| 5.3.10 | Fornecimento e assentamento de mão de obra para arasamento do poço cacimba em até 1,50m de profundidade com lamina d´água igual ou superior ao 0,30m. | Unid. | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Total do item 5.3 |  |  |  |  | 7.915,49 |
| 5.4 | Limpeza Geral |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Limpeza Geral da obra com remoção de entulho em vidro piso parede e outras geradas em consequencia da obra | m² | 172,50 | 5,12 | 883,20 |
| Total do item 5.4 |  |  |  |  | 883,20 |
| TOTAL GERAL DO ITEM (OBRA) 5 - R$ |  |  |  |  | 18.843,04 |
| 6 - Obra: MELHORIAS NO CENTRO DE LAZER (CAMPO DE FUTEBOL) DA VILA ÁUREA |  |  |  |  |  |
| Local: VILA ÁUREA - MUNICÍPIO DE ROSANA - SP |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Retiradas de portas | Unid. | 1,00 | 4,28 | 4,28 |
| 6.1.2 | Retirada de esquadria metálica para reparos | m² | 4,50 | 4,09 | 18,41 |
| Total do item 6.1 |  |  |  |  | 22,69 |
| 6.2 | Pintura |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Pintura em látex acrílico com duas de mão, destinado vestiário, cantina e casa do zelador | m² | 803,20 | 9,12 | 7.325,18 |
| 6.2.2 | Pintura em esmalte sintético com duas demão aplicação em barrados externo e interno aos vestuarios e traves do campo | m² | 588,66 | 9,62 | 5.662,91 |
| 6.2.3 | Pintura em esmalte sintética aplicação em esquadrilha de metal com duas demão | m² | 47,60 | 12,90 | 614,04 |
| 6.2.4 | Pintura em esquadrias de madeira com duas demão em esmalte sintético | m² | 24,56 | 10,18 | 250,02 |
| Total do item 6.2 |  |  |  |  | 13.852,15 |
| 6.3 | Elétrica |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Fio sólido 6 mm² | ml | 80,00 | 4,08 | 326,40 |
| 6.3.2 | Fio sólido 2,5 mm² | ml | 120,00 | 0,99 | 118,80 |
| 6.3.3 | Lâmpada incandescente 100X127 | Unid. | 22,00 | 2,13 | 46,86 |
| Total do item 6.3 |  |  |  |  | 492,06 |
| 6.4 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC soldavel Ø ¾" + conexão | m | 264,00 | 10,52 | 2.777,28 |
| 6.4.2 | Fornecimento e assentamento de torneira longa cromado Ø ½" aplicação, pia do bar | Unid. | 1,00 | 87,38 | 87,38 |
| 6.4.3 | Fornecimento e assentamento de ferro liso Ø 3/8" CA -25 aplicado nos topos do alambrado telão. | Kg | 118,00 | 7,50 | 885,00 |
| 6.4.4 | Fornecimento de material e mão de obra para reparos de porta metálica de enrolar | Unid. | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6.4.5 | Fornecimento e assentamento de portas luminadas de 0,80 X2,10 m | Unid. | 1,00 | 352,00 | 352,00 |
| Total do item 6.4 |  |  |  |  | 4.221,66 |
| 6.5 | Limpeza da obra |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Limpeza geral da obra como piso retirado de entulho, terra, resto de grama e outros que gerados em consequencia da obra. | m² | 242,00 | 5,12 | 1.239,04 |
| Total do item 6.5 |  |  |  |  | 1.239,04 |
| TOTAL GERAL DO ITEM (OBRA) 6 - R$ |  |  |  |  | 19.827,60 |
| VALOR GLOBAL - R$ |  |  |  |  | 141.557,26 |

### ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: Carta Convite nº 001/2009.

Objeto: contratação de empresa para execução das obras de melhoria e adequação em campos de futebol do Município de Rosana - SP, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme memorial descritivo, planilha de quantidades e cronograma-físico financeiro.

|  | 30 DIAS | 45 DIAS |
| --- | --- | --- |
| 60% dos itens: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |  |  |
| 40% dos itens: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |  |  |
| Percentual (acumulado) | % | % |
| Em Reais (acumulado) | R$ | R$ |

#### ANEXO V

(Modelo da proposta)

PROPOSTA – CARTA CONVITE Nº 001/2009.

Razão social: __________________________________________________________

CNPJ: ___________________________________ Insc. Est.: ___________________

Endereço:_____________________________________________________________

Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________

Telefone: _________________________ - Email: ____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta apresentar proposta comercial referente à Carta Convite nº 001/2009, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de melhoria e adequação em campos de futebol do Município de Rosana - SP, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme memorial descritivo, planilha de quantidades e cronograma-físico financeiro, em anexo.

I - O valor global pela execução das obras é de R$ (--) (por extenso), em anexo, segue a planilha de quantidades e preços e o cronograma físico-financeiro.

II - O prazo de execução é de até 45 (quarenta e cinco) dias.

III - Condições de pagamento: a Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, tendo por base a medição efetuada, a qual deverá ser realizada no dia 25 de cada mês, em conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

IV - Os preços não sofrerão reajustes durante o período de execução dos serviços.

V - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

VI - Declaro que os serviços executados terão garantia de 60 (sessenta) meses contados da data de recebimento definitivo da obra, ficando a empresa supra citada obrigada a reparar as próprias expensas as irregularidades apontadas pelo Setor de Obras da Municipalidade.

VII - Declaro a total disponibilidade dos equipamentos necessários a execução dos serviços, conforme estabelecido no Memorial Descritivo e Planilha de quantidades e preços.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE FAZEM ENTRE SI: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de execução de obras, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------------------), com sede na (------------------------------) – Município de (------------------), Estado de (--------------), inscrita no CNPJ(MF) sob nº (------------), neste ato representada por (-------------------------------------), portador do CPF (--------------------) e do RG (-----------------------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, em consonância com todos os elementos da Lei Federal 8.666/93, do processo licitatório modalidade Carta Convite nº 001/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

A CONTRATADA se compromete a executar para a CONTRATANTE obras de melhoria e adequação em campos de futebol do Município de Rosana - SP, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme memorial descritivo, planilha de quantidades e cronograma-físico financeiro, que devem ser observados pela CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO.

O presente contrato será executado sob regime de execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, compreendendo o fornecimento de material e mão-de-obra, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Pela execução das obras decorrentes deste contrato, a CONTRATADA receberá o valor global de R$ (----------) (por extenso).

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, tendo por base a medição efetuada, a qual deverá ser realizada no dia 25 de cada mês, em conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

Só serão considerados na medição os serviços devidamente executados.

PARÁGRAFO TERCEIRO.

O preço acima pactuado corresponderá à única e justa remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, nele estando incluídos: material, mão-de-obra, encargos sociais, tributários e trabalhistas, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO.

O preço estabelecido é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei 8666/93.

PARÁGRAFO QUINTO.

Dá-se ao presente contrato o valor de R$ (---) (por extenso) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS.

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da emissão da ordem de serviço e concluí-los no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, excluídos os dias de chuva devidamente justificados pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

O prazo de conclusão poderá ser prorrogado, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra qualquer motivo de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

Após a conclusão dos serviços, o Engenheiro do Setor de Obras da Prefeitura Municipal emitirá um laudo de recebimento definitivo, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, caso em que a CONTRATADA fica obrigada a efetuar qualquer reparo que se fizer necessário.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS.

A CONTRATANTE declina conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal 8666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, conforme recursos repassados pela CESP ao Município, da forma seguinte:

2781300151009-449051 (175) – Obras e instalações.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES.

A CONTRATADA responde civil e criminalmente pelos atos praticados por seus prepostos durante a execução do contrato, quer em relação a obras, quer em relação a terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

No caso de inadimplemento ou rescisão unilateral do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando se considerará rescindido o presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

As multas administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As multas administrativas aplicadas serão descontadas do crédito da Contratada junto a Contratante e, caso a multa aplicada seja de valor superior ao valor do crédito, além da perda deste, responderá a contratada pela sua diferença através de cobrança judicial, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO

Nos casos expressos no Art. 78 da Lei 8666/93, o presente contrato ficará automaticamente rescindido, reconhecidos os direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa, na forma do Art. 77 do mesmo Estatuto Licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.

As obras e serviços serão fiscalizados e acompanhados pelos responsáveis técnicos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

Na execução do presente contrato, a CONTRATADA ficará inteiramente vinculada aos termos de sua proposta, bem como das condições do Edital e especificações técnicas constantes no processo licitatório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante a execução do presente contrato, todas condições de sua habilitação e qualificação, exigidas no processo licitatório, quer em relação ao seu quadro de profissionais habilitados, quer em relação aos equipamentos e materiais exigidos para execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

Fica ressalvado o direito da CONTRATADA, de solicitar a revisão do presente contrato, conforme dispõe o parágrafo 6º do Artigo 65 da Lei 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO.

Para efeito do disposto no parágrafo primeiro a CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE os documentos a seguir relacionados:

a) nota fiscal/fatura referente à medição efetuada/liberada;

b) cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP) de seus empregados envolvidos diretamente na execução do contrato, referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados;

c) cópia autenticada da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra (a ser juntada uma única vez quando da solicitação do 1º pagamento);

d) cópia autenticada da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS – com o número do CEI da obra) de seus empregados envolvidos diretamente na execução do contrato, referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados;

e) folha de pagamento de seus empregados envolvidos diretamente na execução do contrato (distinta dos demais empregados da empresa) referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados, demonstrando adimplemento de todas as obrigações e encargos trabalhistas e previdenciários.

f) O documento de cobrança respectivo (nota fiscal/fatura) deverá ser entregue, impreterivelmente até o dia 2º (segundo) dia útil do mês subseqüente ao mês da prestação dos serviços, e os demais documentos exigidos impreterivelmente até o dia 10 do mês subseqüente ao mês da prestação dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO.

A CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

CLÁUSULA NONA – DO FORO.

O presente contrato será regido pelo disposto na Lei Federal 8666/93, ficando eleito o Foro da Vara Única da Comarca de Rosana – SP, para dirimir as ações que se originarem, com renúncia expressa de qualquer outro, mesmo que privilegiado do domicílio das partes.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor.

Rosana, (---) de (-------------------------) de (-------).

____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista Dias de Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(----------------------------------------------)

(----------------------------)

Contratada

Testemunhas:

__________________________________

Nome:

__________________________________

Nome: