ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 083/2009.

Objeto: aquisição de 02 (dois) ônibus escolar (chassi e carroceria), tipo convencional de grande porte, zero quilômetro, para atender a Divisão de Educação, conforme segue:

| Item | Descrição | Quant. total | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ÔNIBUS ESCOLAR (chassi e carroceria), chassi com comprimento máximo de 11.500 mm e altura mínima de 800 mm, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.500kg, tipo convencional de grande porte, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo no mínimo 2009, com as características descritas no presente anexo. | 02 | Cj. |

OBS.: Deverá ser entregue junto com as propostas catálogos técnicos contendo as características do veículo ofertado.

Para a produção e entrega dos ônibus escolares objeto do presente processo licitatório, é obrigatória a observação das referências dispostas em normas técnicas e dispositivos legais existentes no país, em especial àquelas diretamente relacionados ao objeto, sob pena de não-conformidade.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado em sua totalidade, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do(s) respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

Especificações Técnicas

1. OBJETIVO

Aquisição de 02 (dois) ônibus escolar com classificação VE, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito de utilização deste procedimento técnico serão adotadas as seguintes definições (2.1 a 2.6):

2.1 Amarelo Escolar

Cor amarela estabelecida pelo FNDE, com a seguinte especificação: 1.25Y 7/12 (Munsell).

2.2 Classificação

VE 03.

2.3 Categoria M3

Categoria de veículo definida na ABNT NBR 13776 (Veículos rodoviários automotores, seus rebocados e combinados), com peso bruto total acima de 05 (cinco) toneladas.

2.4 Manual do Ônibus Escolar

Conjunto de documentos composto de: manual do chassi, manual da carroçaria e manual de equipamentos e acessórios complementares aos ônibus.

2.5 Massa em Ordem de Marcha

Massa total do ônibus escolar com todos os reservatórios de fluídos necessários abastecidos conforme recomendado pelo seu fabricante, sendo o de combustível com pelo menos 90% da sua capacidade máxima.

2.6 Veículo Escolar (VE)

Veículo da categoria M3 (ônibus), construído com características específicas para o transporte de estudantes.

3. CLASSIFICAÇÃO

3.1 VE 03

Ônibus escolar com comprimento máximo de 11.500mm e altura mínima de 800mm, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.500kg, e equipado com no mínimo 18 (dezoito) poltronas triplas, e com ângulos de entrada ≥12° e de saída ≥12,5°.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES

Os ônibus escolares deverão estar em consonância com as referências dispostas nas legislações de trânsito e ambiental vigentes, em especial àquelas citadas a seguir:

a) CTB, e suas atualizações.

b) Resoluções e Portarias aplicáveis aos veículos de transporte coletivo de estudantes, especificadas pelo: Contran, Denatran, Conama e Ibama.

c) Resoluções do Contran n.º: 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98, 87/99, 128/01, 157/04, 223/07 , 225/07, 227/07, 254/07, 272/07, 294/08 e 316/09, e suas atualizações.

d) ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 14022/09, e 15570/09, e suas atualizações. e) ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizações.

f) Resoluções Conmetro n.º 06/08 e n.° 01/09, e suas atualizações. g) Resolução Conama n.º 272/00, e suas atualizações.

h) NR 15/78 do Ministério do Trabalho e do Emprego, e suas atualizações.

5. SIGLAS

| ABNT | - Associação Brasileira de Normas Técnicas. |
| --- | --- |
| BNDES | - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. |
| CAT | - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. |
| CNH | - Carteira Nacional de Habilitação. |
| Conama | - Conselho Nacional do Meio Ambiente. |
| Contran | - Conselho Nacional de Trânsito. |
| CTB | - Código de Trânsito Brasileiro. |
| CRV | - Certificado de Registro de Veículo. |
| CRLV | - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. |
| CMT | - Capacidade Máxima de Tração. |
| FNDE | - Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. |
| Ibama | - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. |
| Inmetro | - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. |
| MEC | - Ministério da Educação. |
| MTE | - Ministério do Trabalho e do Emprego. |
| NBR | - Norma Brasileira. |
| NR | - Norma Regulamentadora. |
| PBT | - Peso Bruto Total. |
| RBC | - Rede Brasileira de Calibração. |
| RBMLQ-I | - Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro. |
| SIA | - Símbolo Internacional de Acesso. |
| PDE | - Plano de Desenvolvimento de Educação. |

Anexo I-A

1.0 Condições Gerais

Os ônibus escolares devem atender às seguintes condições gerais:

a) relação de potência máxima / PBT de 09 (nove) kW/t, e de torque máximo / PBT de 45 (quarenta e cinco) Nm/t, sendo admitida tolerância de +5%.

Nota: Medições da potência e do torque conforme NBR ISO 1585/96, e suas atualizações.

b) serem movidos à combustível Diesel e terem condições de operação com BioDiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do BioDiesel;

c) o consumo específico de combustível Diesel de, no máximo, 235 g/kW.h, na rotação de torque máximo;

d) devem apresentar resistência estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos, de acordo com os Anexos II e III da Resolução Contran n.º 316/09 e suas atualizações, e às condições de operação em áreas rurais em vias sem pavimentação e terrenos irregulares e acidentados;

e) as estruturas da carroçaria e do chassi devem estar em conformidade com a Resolução Contran n.º 316/09 e suas atualizações.

f) para efeito de cálculo de distribuição de carga por eixo deve ser considerado o valor de 68kgf para as poltronas simples e o valor de 136kgf para as poltronas duplas e triplas.

2.0 Sistemas e Componentes

2.1 Chassi

2.1.1 Plataforma

A plataforma deve ser constituída por longarinas retas e reforçada com travessas.

As dimensões da plataforma e suas respectivas capacidades de carga útil (lotação em kg) são:

| Classificação | Comprimento do Chassi (mm) | Altura do Chassi (mm) | Carga (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| VE 03 | ≤11.500 | >800 | ≥3.500 |

Nota:

A medição da altura do chassi deverá ser realizada no centro do entre-eixos.

A plataforma deve permitir ângulos mínimos para entrada e para saída de rampa conforme estabelecido no item 2.2.4 deste procedimento técnico.

2.1.2 Trem de Força

O motor deve ser posicionado na parte dianteira da plataforma.

O ônibus escolar deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada.

A transmissão deve ser manual e sincronizada. A embreagem deve ter acionamento hidráulico.

O eixo traseiro deve ser equipado com diferencial.

2.1.3 Sistema de Direção

O sistema de direção deve ser de assistência hidráulica.

2.1.4 Sistema de Suspensão

Os ônibus escolares devem ser equipados com 02 (dois) eixos, sendo um de direção e outro de tração.

Os ônibus escolares devem ser equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aço conforme Tabela abaixo:

| Classificação | Bitola (pol) | Diâmetro (pol) |
| --- | --- | --- |
| VE 03 | 7,5 | 22,5 |

Os ônibus escolares VE 03 devem ser equipados nas rodas do eixo direcional com pneu radial, sem câmara, tamanho 275/80 R 22,5 ou 295/80 R22,5, com desenho de banda de rodagem dotado de barras e sulcos longitudinais, e nas rodas do eixo de tração com pneu radial, sem câmara, tamanho 275/80R22,5 ou 295/80R22,5, com desenho de banda de rodagem dotado de barras de tração com sulcos profundos nos sentidos longitudinal e transversal (ver Figuras 01).

Figuras 01

* Imagens ilustrativas

Quantidade conforme Tabela abaixo:

| Classificação | Especificação | Aplicação e Quantidade |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pneus de Uso Misto Direcionais | Pneus de Uso Misto Trativos |
| VE 03 | 275/80 R22,5 | 03 (três) | 04 (quatro) |

A Tabela abaixo apresenta os modelos atualmente fornecidos comercialmente pelos fabricantes de pneus, e deverá servir de referência para efeito de esclarecimento sobre as características construtivas:

| Pneu 295-275/80 R22,5 | Direcional | Trativo |
| --- | --- | --- |
| Michelin | XZY2 | XDY |
| Goodyear | G386 MSS | G377 MSD |
| Pirelli | FG85 | TG85 |
| Bridgestone/Firestone | M729 | M729 |
| Continental | HSC | HDC |

Os ônibus escolares devem utilizar suspensão metálica a qual deve ser adequada para a operação em terrenos acidentados.

2.1.5 Sistema Elétrico

Os ônibus escolares devem estar equipados com chave geral na central elétrica, porém, não podem ser desativadas as funções do cronotacógrafo eletrônico (registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo), emergência e sistemas com memória alimentada.

O sistema elétrico deve atender ao especificado nos itens 47 e 49 da ABNT NBR 15570.

Os ônibus escolares devem estar equipados com alternador de corrente com capacidade igual ou superior a 80Ah. Para os ônibus escolares equipados com sistema elétrico de 12VDC será exigida 01 (uma) bateria com capacidade mínima de 170Ah, e para os ônibus escolares equipados com sistema elétrico de 24VDC serão exigidas 02 (duas) baterias com capacidade mínima de 135Ah.

2.1.6 Sistema de Freios

Os ônibus escolares devem ser equipados com freio de serviço pneumático e/ou hidráulico com regulagem automática do sistema de freio.

O freio de estacionamento dos ônibus escolares deve ter acionamento pneumático ou mecânico.

Devem ser atendidos os critérios definidos nas ABNT NBR: 10966, 10967, 10968, 10969 e 10970 para o método de ensaio e os requisitos mínimos para avaliação dos sistemas de freios dos ônibus escolares.

2.2 Carroçaria

2.2.1 Gabinete Externo

Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-ruído.

2.2.2 Comprimento Total

O comprimento total do ônibus escolar é a distância entre 02 (dois) planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal médio do ônibus escolar e que tangenciam a dianteira e a traseira, e deve ser conforme a Tabela a seguir.

| Classificação | Comprimento da Carroçaria (mm) |
| --- | --- |
| VE 03 | ≤11.500 |

Todas as partes do ônibus escolar, inclusive qualquer parte que se projete da dianteira ou traseira (ganchos para rebocamento, pára-choques, etc.), estão contidas entre esses 02 (dois) planos.

Nota:

A medida dimensional do balanço traseiro dos ônibus escolares deve ser de, no máximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos.

2.2.3 Largura Externa

A largura externa máxima do ônibus escolar deve ser de 2.600mm, sendo compreendida pela distância entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio do ônibus escolar e que tangenciam o ônibus escolar em ambos os lados deste plano.

Na determinação da largura estão incluídas todas as partes do ônibus escolar, inclusive qualquer projeção lateral (cubos das rodas, maçanetas das portas, pára-choques, perfis, frisos laterais e aros de rodas), estando excluídos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalização e pára-lamas flexíveis.

2.2.4 Altura Externa

A altura externa máxima do ônibus escolar entre o plano de apoio e um plano horizontal tangente à parte mais alta do ônibus escolar deve ser de 3.800mm, considerando todas as partes fixas entre estes 02 (dois) planos.

2.2.5 Pára-Choque e Saia Lateral

Os pára-choques dianteiros e traseiros devem ser do tipo envolvente, devidamente reforçados (internamente e externamente) para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores coincidentes com as faces inferiores das saias das carroçarias.

A altura máxima dos pára-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o ônibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na ABNT NBR ISO 1176.

A altura máxima do pára-choque traseiro em relação ao solo é de 650mm.

Para atender a especificação do ângulo mínimo de saída os ônibus escolares devem contar com pára-choque traseiro retrátil (ver Figura 02).

Figura 02

* Imagem ilustrativa

Nota:

O posicionamento e o dimensionamento do pára-choque traseiro retrátil ficam a critério do Fornecedor, devendo constar no projeto técnico do ônibus escolar. Não deve ser considerado para fins de medição do ângulo de saída.

A altura das saias laterais da carroçaria em relação ao solo, medida no centro do entre-eixos, deve ser:

| Classificação | Altura da Saia (mm) |
| --- | --- |
| VE 03 | ≥520 |

É admitida tolerância na altura da saia em relação ao solo de ±5%, medida tomada no centro do entre-eixos.

Os ângulos mínimos de entrada e saída (ver Figura 03) devem ser conforme tabela abaixo, considerando o ônibus escolar com sua massa em ordem de marcha (ver ABNT NBR ISO 1176).

| Classificação | Ângulo de Entrada | Ângulo de Saída |
| --- | --- | --- |
| VE 03 | ≥12º | ≥12,5º |

Figura 03

* Imagem ilustrativa

2.2.6 Sistema de Iluminação Externa, Sinalização e Comunicação Visual

O conjunto ótico dos ônibus escolares deve ser ajustado conforme o projeto de cada Fornecedor, admitindo-se uma tolerância de ±10% nas dimensões verticais citadas nas Resoluções do Contran pertinentes.

O ônibus escolar deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na máscara traseira, com seu centro geométrico sobre a linha central vertical do ônibus escolar. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir no mínimo a mesma produzida pelas demais luzes de freio.

O ônibus escolar deve ser provido de lanterna de marcha-à-ré adicional instalada na máscara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). A intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-ré deve ser de no máximo 900 candelas em direção abaixo do plano horizontal. O seu acionamento deverá ser conjugado com as demais lanternas de marcha-à-ré.

A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, não podendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, só podendo ser ativada quando da aplicação do freio de serviço.

Para efeito de segurança na utilização de marcha-à-ré, deve ser incorporado um sinal com pressão sonora de 70dB(A), entre 500 e 3.000Hz, medido a 1.000mm da fonte em qualquer direção, que deverá funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-à-ré. O dispositivo acústico, do tipo sirene, deve estar localizado na parte traseira do ônibus escolar.

Na traseira do ônibus escolar também devem ser aplicados retrorrefletores.

O ônibus escolar deve possuir, em cada lado da carroçaria, em distâncias aproximadamente iguais, lanternas na cor âmbar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas Resoluções Contran n.° 680/87, 692/88 e 227/07.

No projeto de comunicação visual interna e externa nos ônibus escolares, devem ser atendidos todos os conceitos e critérios definidos na seção 7 da ABNT NBR 14022 (itens 7.2, 7.2.1, 7.2.3, exceto 7.2.3.2, 7.2.3.3 e 7.2.3.4, item 7.3.2, exceto 7.3.2.3, e item 7.3.6, exceto 7.3.6.3).

Nota:

O SIA deverá ser protegido por verniz.

Utilização de simbologia específica em todas as informações e orientações existentes no interior dos ônibus escolares.

Adoção de dispositivo de sinalização tátil na coluna próxima às poltronas preferenciais.

Todos os ônibus escolares deverão estar equipados com caixa de vista com os caracteres alfanuméricos que indicam o destino do ônibus escolar e o número da linha (indicação de destino / letreiro) devem atender às especificações do item 7.2.3.1 da ABNT NBR 14022, sendo utilizada a tipografia Helvética Regular ou similar.

Nota:

As informações devem ser legíveis para os estudantes posicionados a uma distância mínima de 50m.

O projeto da carroçaria deve prever a instalação de um painel eletrônico que, quando aplicado, apresente uma central de comando que reproduza internamente mensagens e possibilite a comunicação com outros painéis internos ao ônibus escolar, caso existam, e interface com sistema de áudio.

A cor externa dos ônibus escolares deve ser “Amarelo Escolar”, pintada em sistema poliuretano bi componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60µm, sem prejuízo da faixa definida abaixo.

Nota:

Na traseira e nas laterais das carroçarias, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400mm ± 10mm de largura, a meia altura da carroçaria, na qual deverá ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280mm ±10mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre 50 e 60µm.

Na máscara traseira da carroçaria, deve ser afixada uma placa de sinalização de limitação de velocidade confeccionada em adesivo refletivo recoberto por verniz (ver Anexo I-E).

Os ônibus escolares devem possuir dispositivos refletivos de segurança, cujas características refletivas do material estão definidas na Resolução Contran n.º 128/01 e suas atualizações, afixados nas laterais e na traseira do ônibus escolar, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme (ver Anexos I-B e I-E).

2.2.7 Painel Traseiro

O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem área envidraçada.

Nota:

A guarda e a retirada da roda sobressalente deverão ser executadas através da utilização de um dispositivo embarcado que possibilite a realização dessas operações por apenas 01 (uma) única pessoa.

2.2.8 Porta de Serviço e Degraus

2.2.8.1 Porta de Serviço

A porta de serviço deve ser posicionada atrás do eixo dianteiro (direcional), o mais próximo possível deste, desde que atendidos os requisitos técnicos e construtivos.

A altura mínima obtida a partir do nível do primeiro degrau deverá ser de 1.800mm.

A dimensão do vão livre da porta deve ter 950mm, medida a uma altura entre 700 e 1.600mm a partir do nível do primeiro degrau, sendo admitida uma tolerância de ±5%. Esta dimensão poderá ser reduzida em até 100mm quando a medição for feita no nível dos pega-mãos (ver Figura 04).

Figura 04

* Imagem ilustrativa

A porta de serviço deverá ser composta por 02 (duas) folhas.

As folhas da porta devem abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a área de acesso do ônibus escolar.

Os dispositivos de movimentação das portas não podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade física dos estudantes, tanto no embarque como no desembarque.

A projeção máxima da porta para o exterior, durante o seu movimento de abrir e fechar, deve ser de 450mm, em relação à parte mais externa da carroçaria, excluindo-se os frisos.

A porta de serviço deve conter área envidraçada em sua parte superior e inferior ou vidro único. O vidro da parte inferior deverá ter no mínimo 500mm de altura e estar posicionado no limite construtivo inferior da porta.

Todos os vidros utilizados devem ser de segurança, conforme disposto nas ABNT NBR 9491 e Resolução Contran n.° 254/07.

A porta deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergência, a abertura manual, pelo interior do ônibus escolar e pelo lado externo do ônibus escolar.

Pelo interior do ônibus escolar o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, centralizado em relação à porta e posicionado na caixa de pistão, devidamente protegido para evitar o seu acionamento acidental.

Pelo lado externo do ônibus escolar deve haver um dispositivo posicionado na parte dianteira atrás da grade do ônibus escolar, para abertura da porta.

Os dispositivos de abertura de emergência da porta devem ter uma legenda que permita a sua identificação e o método de operação.

O ônibus escolar deve ter um sistema de segurança que não permita a abertura da porta quando em circulação. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura das portas em velocidades inferiores a 05km/h, exclusivamente para procedimento de parada para embarque e desembarque de estudantes.

O sistema de bloqueio da porta deve liberar o movimento para partida do ônibus escolar, desde que as portas já tenham completado no mínimo metade do processo de fechamento ou até o giro de metade do perímetro do pneu, com desativação da aceleração caso a porta permaneça aberta. Deve haver um dispositivo que interprete a condição de "porta fechada" considerando portas de 02 (duas) folhas.

Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e guarnecer a entrada e saída do ônibus escolar, instalados sempre no interior da carroçaria, admitindo-se fixá-los nas folhas das portas, desde que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas.

Adicionalmente devem ser instalados corrimãos inferiores (tipo bengala), nos 02 (dois) lados do poço dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se um vão livre mínimo de 900mm (ver Figuras 05).

Figuras 05

* Imagens ilustrativas

2.2.8.2 Degraus

As dimensões a serem observadas na construção dos degraus da escada deverão ser conforme apresentadas na Tabela abaixo (ver Figura 06).

| Referências | Dimensões (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mínima | Máxima |
| A | - | 500 |
| B | 120 | 350 |
| C | 250 | - |

Figura 06

* Imagem ilustrativa

Legendas:

A = altura em relação ao solo.

B = altura do espelho do degrau.

C = comprimento do piso do degrau.

Uma luminária deve ser instalada na região de embarque e desembarque do ônibus escolar, com índice de luminosidade não inferior a 30lux, medida a 01m acima da superfície dos degraus da escada, acionada pelo mecanismo de abertura da porta. Essa iluminação deve possibilitar a visualização da área externa ao ônibus escolar, junto à porta de acesso.

Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura mínima de 10mm.

A superfície de piso dos degraus deve possuir características antiderrapantes.

2.2.9 Pára-Brisa e Janelas Laterais

O pára-brisa deve ser de vidro de segurança laminado conforme estabelecido na ABNT NBR 9491.

O pára-brisa deve possuir na sua parte superior uma faixa pintada, não translúcida, para proteção solar, exceto na área da caixa de vista e de luzes intermitentes, quando aplicável.

Todos os vidros utilizados em janelas devem ser de segurança, atendendo ao disposto na ABNT NBR 9491. As janelas laterais devem ser construídas com vidros móveis, capazes de deslizar em caixilho próprio.

As janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terço) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementação ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas.

A abertura dos vidros móveis superiores, exceto as janelas de acabamento e/ou complementação, por questões de segurança, deve ser de 150mm, admitindo-se uma tolerância de -05 e +10mm em cada uma das folhas, que contará com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de difícil remoção (ver Figura 07).

Figura 07

* Imagem ilustrativa.

As janelas devem ter suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1.600mm com altura mínima de 800mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementação de necessidades estruturais.

A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relação ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000mm, excetuando-se:

a) as janelas localizadas no posto de comando;

b) as janelas localizadas nas regiões das caixas de rodas ou patamares elevados.

Todos os vidros devem ser fabricados na tonalidade verde, e sua transmissão de luminosidade deve ser superior a 70%.

Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, não seja projetado mais do que 100mm em relação à lateral do ônibus escolar.

Todos os vidros das janelas, do pára-brisa, além das divisórias internas, devem cumprir com as prescrições de segurança no que se refere ao modo de fragmentação, resistência ao impacto da cabeça e resistência a abrasão, conforme Resolução Contran n.º 254/07 e suas atualizações.

2.2.10 Gabinete Interno

A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulação de estudantes, medida verticalmente do piso do ônibus escolar ao revestimento interior do teto, deve ser no mínimo 1.900mm.

Toda a superfície do piso deve ser em alumínio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor.

Na utilização de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento específico para evitar apodrecimento, ação de fungos, entre outros.

Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroçaria, quando construídas com materiais sujeitos à corrosão, devem receber tratamentos anti-corrosivo e anti-ruído.

As tampas de inspeção eventualmente existentes no piso do ônibus escolar devem estar montadas e fixadas de modo a não poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilização de ferramentas ou chaves.

Os dispositivos para abertura das tampas de inspeção ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso não podem ultrapassar 6,5mm do nível do piso.

Não pode ser instalado qualquer acessório ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realização de inspeção ou manutenção nos agregados mecânicos.

Identificação dos desníveis e limites

a) deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura mínima de 10mm, para identificação de todos os desníveis existentes ao longo do salão de estudantes, abrangendo inclusive regiões expostas das caixas de rodas e degraus, quando existentes;

b) na região da porta deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela para identificação dos limites do piso interno.

2.2.11 Ventilação Interna e Sistema de Ar Forçado

0s equipamentos de ventilação devem assegurar a renovação do ar no ônibus escolar de pelo menos 20 (vinte) vezes por hora.

A quantidade mínima de dispositivos para garantir a renovação do ar no interior do ônibus escolar é a seguinte:

| Classificação | Tomada de Ar Forçada (Ventilador) | Tomada de Ar Natural (Cúpula) |
| --- | --- | --- |
| VE 03 | 02 | 02 |

As tomadas de ar forçado devem estar localizadas o mais próximo possível do eixo longitudinal do ônibus escolar.

Os dispositivos de tomada de ar (natural e forçada) não podem ser contíguos e devem ter sua localização distribuída ao longo do teto de maneira mais uniforme possível.

Os dispositivos de ventilação devem estar protegidos para possibilitar sua utilização em dias chuvosos.

Deve haver no mínimo um ventilador elétrico com velocidades e capacidade de vazão suficiente para desembaçamento do pára-brisa, principalmente no campo de visão principal do condutor.

Para conforto térmico do condutor, recomenda-se haver um dispositivo de ventilação forçada de ar que possua uma vazão mínima de 150m³/h.

2.2.12 Iluminação Interna

O sistema de iluminação do salão de estudantes e da região da porta do ônibus escolar deve propiciar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às informações pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visão.

A iluminação do ônibus escolar deve ser produzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentação feita por no mínimo 02 (dois) circuitos independentes, de maneira que na falha de um o outro circuito garanta no mínimo 40% da iluminação total.

O índice mínimo de luminosidade interna deve ser de 100lux, medido a 500mm acima do nível de qualquer assento localizado a partir da segunda fileira de poltronas, a contar do posto de comando.

No posto de comando, e na primeira fila de poltronas atrás dele, admite-se uma iluminação com índice de luminosidade não inferior a 30lux, de maneira a minimizar reflexos no pára-brisa e nos espelhos retrovisores internos.

As medições devem ser executadas em ambiente escuro, com o motor do ônibus escolar funcionando em marcha lenta, portas do ônibus escolar abertas e com luxímetro digital ou equipamento similar com margem de erro igual ou menor que 03lux.

No posto de comando também devem ser instaladas luminárias com controle independente.

2.2.13 Revestimento Interno

Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir características de retardamento à propagação de fogo e não podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamentos térmico e acústico.

Tanto o compartimento do motor como o sistema de exaustão deve ter isolamento térmico e acústico. O revestimento interno com painéis laminados deve ser na cor gelo.

2.2.14 Poltrona do Condutor

A poltrona do condutor deve ser anatômica, regulável nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante.

O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensões:

a) largura entre 400 e 500mm;

b) profundidade entre 380 e 450mm.

O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma contínua ou pelo menos em 05 (cinco) estágios de inclinação, de 95º a 115º com a horizontal, e ter as seguintes dimensões:

a) base inferior variando de 400 e 500mm; b) base superior variando de 340 e 460mm; c) altura variando de 480 e 550mm.

A poltrona deve permitir movimento longitudinal de 120mm, oferecendo no mínimo 04 (quatro) posições de bloqueio. Nos ônibus escolares com motor dianteiro, a poltrona pode possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor.

A distância entre o encosto da poltrona e o centro do volante da direção deve estar compreendida entre 540 e 700mm.

Recomenda-se que a poltrona seja instalada de modo que a projeção do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante.

2.2.15 Segurança

Deve ser instalado cinto de segurança de 03 (três) pontos, com mecanismo retrátil para o condutor. O cinto não pode causar incômodo nem desconforto.

O cinto de segurança para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos das ABNT NBR 7337 e 6091.

Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), do tipo retrátil, além de uma cortina ou outro dispositivo de proteção solar na janela lateral do condutor, desde que não obstrua o campo de visão ao espelho retrovisor externo esquerdo.

O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminação interna no pára- brisa, e possuir espaço aberto ou fechado para acomodação de pertences do condutor, com capacidade de até 15 (quinze) litros.

2.2.16 Painel de Controles

A localização, identificação e iluminação dos controles indicadores e lâmpadas-piloto devem estar de acordo com a Resolução Contran n.° 225/07.

Os comandos principais do ônibus escolar (chave de seta, farol, abertura de portas, limpador de pára-brisa, alavanca de câmbio, ignição, entre outros) devem estar posicionados para permitir fácil alcance ao condutor que não tenha que deslocar-se da posição normal de condução do ônibus escolar.

2.2.17 Área Reservada para Guarda da Cadeira de Rodas

Ao lado do posto de comando deve haver uma área reservada para a acomodação, de forma segura, de pelo menos 01 (uma) cadeira de rodas aberta ou 02 (duas) cadeiras de rodas dobráveis, na mesma área. A fixação da cadeira de rodas deve ser feita através de cinto com fivela.

2.2.18 Conforto Térmico e Acústico

Os ônibus escolares devem apresentar nível de ruído interno inferior a 85dB(A) em qualquer regime de rotação. A medição deve ser conforme a ABNT NBR 9079, com o ônibus escolar parado, na condição de rotação máxima do motor, a 75% dessa rotação e em condição de marcha lenta.

As temperaturas nas superfícies do compartimento dos estudantes e posto de comando não podem ser superiores a 45°C, medidas a uma distância radial de 50mm das superfícies, nos pontos mais críticos das seguintes regiões:

a) motor;

b) sistema de exaustão do motor;

c) sistema de transmissão;

d) piso;

e) teto.

As medições devem ser realizadas nas seguintes condições:

a) temperatura normal de funcionamento do motor, indicada pelo fabricante;

b) temperatura ambiente interna estabilizada com a externa, em uma faixa entre 22°C e 26°C;

c) umidade relativa do ar abaixo de 70%;

d) medições realizadas após 01(uma) hora de funcionamento do motor;

e) mínimo de cinco leituras em cada região indicada, com intervalo de 03 minutos;

No posto de trabalho do condutor, os ônibus escolares devem apresentar Índice de Bulbo Úmido Termômetro de

Globo (IBUTG) inferior a 30,5°C, medidos conforme NR 15, em qualquer condição de trabalho.

2.3 Mobiliário, Acessórios e Equipamentos Embarcados

2.3.1 Mobiliário

2.3.1.1 Assento dos Estudantes

2.3.1.1.1 Concepção

O projeto das poltronas deve considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolução

Contran n.° 316/09.

Os bancos serão do tipo poltrona / sofá.

As poltronas devem possuir encosto alto de cabeça.

As poltronas devem ter o assento e o encosto estofados e revestidos em vinil lavável anti-deslizante.

A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos. Deve ser evitado que parafusos, rebites ou outras formas de fixação estejam salientes.

O ônibus escolar deve possuir pelo menos 01 (uma) poltrona dupla ou 01 (uma) poltrona tripla disponível para uso preferencial de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nota:

A identificação dos assentos preferenciais deve ser feita através de adesivo aplicado no vidro (ver Anexo I-F), na tipologia Arial.

As poltronas preferenciais devem ter características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, tais como:

a) posicionamento de forma a não causar dificuldade de acesso;

b) identificação visual na cor amarela, aplicada no apoio de braço, no encosto frontal da poltrona, contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;

c) apoio de braço (lateral - lado do corredor de circulação) do tipo basculante;

d) apoio para acomodação dos pés, exceto para os bancos localizados sobre a caixa de rodas;

e) cinto de segurança subabdominal complementado por 02 (dois) pontos de apoio superiores, sendo considerada somente a ancoragem do cinto subabdominal (ver Figuras 08).

Figuras 08

* Imagens ilustrativas

2.3.1.1.2 Dimensões Gerais

A altura do assento, em relação ao local de acomodação dos pés, deve estar compreendida entre 380 e 430mm. Esta dimensão será medida na linha média do referido assento, na sua parte frontal. Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura mínima de 350mm.

A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensões:

a) 450mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;

b) 800mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiriços;

c) 1.000mm para a poltrona tripla com 03 (três) assentos inteiriços.

Nota:

Para todas as medidas das poltronas admite-se uma tolerância de -10%.

A profundidade do assento deve estar compreendida entre 380 e 430mm, tomada na horizontal a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos.

A altura do encosto, referida ao nível do assento, desconsiderando-se o pega-mão, é de 650mm, tomada na vertical a partir da interseção do assento com encosto ou seus prolongamentos. Admite-se uma tolerância de

±10%.

O ângulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 5º e 15º.

O ângulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105º e 115º.

A distância livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve ser igual ou superior a 250mm.

Nota:

Todas as medições relacionadas a poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto /assento (ver Figura 09).

Figura 09

* Imagem ilustrativa

2.3.1.1.3 Posicionamento

A disposição das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as características da linha, o nível de serviço, a aplicação operacional, as dimensões da carroçaria, a localização da porta e a posição do motor.

Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos estudantes, principalmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para preservar a integridade física dos estudantes, deve ser evitado vão livre em relação a anteparo ou poltrona posicionada à frente da plataforma. Caso exista, este não pode ser superior a 50mm.

As poltronas serão dispostas em fileiras conforme a classificação de ônibus escolar.

Nos ônibus escolares VE 03: 02 (duas) fileiras de poltronas triplas.

A quantidade mínima de poltronas para cada classificação de ônibus escolar deve ser:

| Classificação | Quantidade |
| --- | --- |
| VE 03 | 18 (dezoito) poltronas triplas |

Nota:

É permitida a utilização de até 03 (três) poltronas individuais em substituição às poltronas duplas ou triplas, mantendo-se a mesma quantidade de assentos.

2.3.1.1.4 Capacidade de Transporte

A quantidade mínima e máxima de estudantes sentados deve ser conforme estabelecido na Tabela a seguir.

| Classificação | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima |
| --- | --- | --- |
| VE 03 | 54 | 66 |

Nota:

Não será permitido o transporte de estudantes em pé, e para tal não devem existir quaisquer tipos de apoio ou sustentação para esta condição de transporte.

A informação sobre a capacidade máxima de estudantes sentados no ônibus escolar deve estar afixada no salão de estudantes, em local visível, associada à simbologia específica, indicando: “CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: XX”.

2.3.1.1.5 Apoio de Braço

As poltronas citadas abaixo devem ser providas de apoio lateral para o braço, tipo basculante, com comprimento máximo de 90% da profundidade do banco. A largura do apoio deve ser de no mínimo 30mm.

O posicionamento do apoio de braço não pode reduzir a largura do encosto de banco em mais de 20mm.

O apoio deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintética, ou então com outro material resiliente sem revestimento, não possuindo extremidades contundentes.

Deve ser instalado o apoio de braço do tipo basculante nas seguintes poltronas:

a) poltronas preferenciais destinadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

b) poltronas posicionadas defronte da porta (dupla ou individual).

2.3.1.1.6 Encosto de Cabeça

O encosto de cabeça deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material do banco.

2.3.1.2 Cinto de Segurança

Cada poltrona simples deverá ser equipada com 01 (um) cinto de segurança subabdominal. Cada poltrona dupla deverá ser equipada com 02 (dois) cintos de segurança subabdominais. Cada poltrona tripla deverá ser equipada com 03 (três) cintos de segurança subabdominais.

Os cintos de segurança deverão estar devidamente homologados e atenderem às especificações das ABNT NBR

6091, 7337 e 7338, e da Resolução Contran n.º 48/98.

2.3.1.3 Corredor de Circulação

O corredor central de circulação deve ficar livre de obstáculos que afetem a segurança e integridade dos estudantes e sua dimensão deve atender a Tabela abaixo, admitindo-se uma tolerância de até +5%:

| Classificação | Largura do Corredor de Circulação (mm) |
| --- | --- |
| VE 03 | 300 |

Para atender a largura do corredor de circulação, será admitido que a fileira das poltronas fique afastada em até 50mm da parede lateral.

2.3.1.4 Porta-Material Escolar

Nas costas das poltronas deve existir 01 (um) porta-caderno para cada cinto de segurança instalado, confeccionado em rede de nylon (ver Figura 10).

Devem ser instalados, no mínimo, 02 (dois) porta-cadernos, confeccionados em rede de nylon, no anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrás da porta de serviço.

Figura 10

* Imagens ilustrativas.

Preso ao teto no sentido longitudinal do ônibus escolar, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a extensão desta, e medindo 400mm de largura e 300mm de altura, com tolerância de +5% nas medidas, medidos a partir da janela e do teto, respectivamente, deve existir um porta mochila (ver Figuras 11).

Figuras 11

* Imagens ilustrativas

2.3.1.5 Anteparos e Painéis Divisórios

O ônibus escolar deve estar provido de anteparos / painéis divisórios na mesma tonalidade do revestimento interno, com dimensões de 800mm ±50mm de altura, folga entre 60 e 80mm em relação ao piso e largura mínima correspondente a 80% da largura do banco. Estes anteparos devem estar posicionados:

a) na frente de cada banco voltado para a porta de serviço;

b) atrás do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de segurança.

Não são permitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na utilização de vidros deve ser atendida a ABNT NBR 9491.

2.3.1.6 Colunas, Balaústres, Corrimãos e Apoios no Salão de Estudantes

Não deve existir colunas, balaústres ou corrimão ao longo do corredor de circulação, exceto coluna(s) tátil(eis)

para identificação da(s) poltrona(s) preferencial(ais).

Para situações onde a distância do banco em relação ao anteparo ou ao banco frontal for superior a 400mm, deve ser instalado um apoio (pega-mão) fixado na parede lateral do ônibus escolar, confeccionado em material resiliente.

2.3.1.7 Proteção Contra Riscos de Incêndio

Não podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acústico inflamáveis, nem materiais suscetíveis de se impregnarem de combustível, lubrificantes ou outras substâncias combustíveis, salvo se os referidos materiais estiverem protegidos por revestimento impermeável.

Devem ser tomadas as devidas precauções, para evitar o acúmulo de combustível, óleo lubrificante ou qualquer outra substância combustível em qualquer parte do compartimento do motor.

Todos os elementos de fixação, juntas, entre outros associados a divisória do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo.

O ônibus escolar deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incêndio em conformidade aos termos da Resolução Contran n.° 157/04, instalado em local sinalizado e de fácil acesso ao condutor.

2.3.2 Acessórios

2.3.2.1 Dispositivo para Reboque

Devem ser instaladas 02 (duas) conexões para reboque, uma na parte dianteira do ônibus escolar e outra na parte traseira, de maneira que não haja interferência entre o cambão e o pára-choque quando em operação de reboque.

As conexões devem suportar operação de reboque do ônibus escolar com carga máxima, em rampas não pavimentadas de até 6% de inclinação, bem como em trajetórias circulares.

Para maior segurança nas operações de reboque, o ônibus escolar deve possuir na parte dianteira, em lugar de fácil acesso e com identificação clara, 01 (uma) tomada para ar comprimido e 01 (um) conector para receber sinais elétricos.

Nota: A necessidade da tomada para ar comprimido está condicionada à existência de sistemas de freio e/ou de portas de serviço que funcionem de forma pneumática.

2.3.2.2 Dispositivos de Sinalização

O ônibus escolar deve dispor de lanternas de luz âmbar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira, ativadas em conjunto com o acionamento da porta de serviço.

2.3.2.3 Ferramentas

A caixa de ferramentas deverá conter, no mínimo: macaco hidráulico, chave de roda e triângulo.

2.3.2.4 Cadeira de Rodas

Deve ser acomodada, de forma segura, ao lado do posto de comando, 01 (uma) cadeira de rodas dobrável (ver Anexo I-G).

2.3.2.5 Lixeira

Deve ser instalada na parte dianteira próxima à porta de serviço, 01 (uma) lixeira com capacidade ≥ 09 (nove) litros e outra de mesma capacidade na parte traseira, no fundo do corredor central de circulação.

2.3.3 Equipamentos Obrigatórios

2.3.3.1 Espelhos Retrovisores

2.3.3.1.1 Espelhos Retrovisores Externos

O ônibus escolar deve estar equipado com espelhos retrovisores em ambos os lados, que assegurem o campo de visão do condutor na condução nas vias, junto às paradas de embarque e desembarque dos estudantes, além das operações de manobra.

Os espelhos retrovisores devem ser bi-partidos.

A projeção externa dos espelhos retrovisores não deve ultrapassar 250mm em relação a parte mais externa da carroçaria.

2.3.3.1.2 Espelho Retrovisor Interno

Deve ser inserido um espelho convexo junto à porta de serviço, que permita a visualização ampla de movimentação dos estudantes, através de espelhos aplicados junto ao posto de comando.

2.3.3.1.3 Espelho Retrovisor (Posto de Comando)

Deve ser instalado um espelho no canto direito superior para permitir a visualização do embarque e desembarque dos estudantes pela porta de serviço, além de outro na região central para visão do salão de estudantes.

2.3.3.2 Limpador de Pára-Brisa

O sistema do limpador de pára-brisa deve promover varredura das áreas conforme especifica o item 48 da ABNT NBR 15570.

O sistema do limpador de pára-brisa não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir: chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições, freqüências alta e baixa diferenciadas de, no mínimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, freqüência baixa de no mínimo 20 (vinte) ciclos por minuto, e temporizador.

2.3.3.3 Equipamento de Controle Operacional

O ônibus escolar deve ser equipado com cronotacógrafo eletrônico, que permita a extração de seus dados em formato eletrônico.

O cronotacógrafo eletrônico deve permitir, no mínimo, o registro instantâneo para posterior extração das seguintes informações:

a) data;

b) hora, minuto e segundo;

c) velocidade a cada segundo;

d) RPM (rotações por minuto) a cada segundo;

e) odômetro;

f) latitude, longitude e direção, sendo estas informações possíveis de serem parametrizadas por tempo ou evento;

g) identificação do condutor;

h) identificação do ônibus escolar.

O cronotacógrafo eletrônico deve conter uma chave pública, e ter capacidade de incorporar novos registros e armazenar dados num período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos.

Nota:

Deve ser evidenciado 01 (um) relatório de forma a se evidenciar as informações acima. O armazenamento dos dados deve ser efetuado em memória interna não volátil.

Os dados armazenados deverão ser exportados por meio de um dispositivo físico removível, tipo cartão de memória, pen drive, pen drive automotivo ou por transmissão de dados via Rádio Freqüência (wireless).

Os dados devem ser disponibilizados em formato de arquivo eletrônico;

O fabricante desta solução deve disponibilizar um software capaz de visualizar os dados e disponibilizar relatórios. Este software é responsável pela autenticação dos dados e capaz de exportar os dados em formato XML ou TXT;

As informações exportadas devem estar protegidas por criptografia padrão AES (Advanced Encryption Standard) com chave de 128 bits e blocos de 128 bits.

O dispositivo adotado deve ser capaz de atualizar a chave simétrica, a ser utilizada no item acima, e que deve ser transferida usando esquema de chave assimétrica (chave pública e chave privada) segundo padrão RSA usando chaves de 1.024 bits.

O arquivo eletrônico será no formato diário, e o software deve ser capaz de avaliar um conjunto de arquivos diários.

O arquivo diário não deve ser maior que 01MB (um Mega Bytes) para a condição de contorno abaixo:

a) velocidade a cada segundo;

b) RPM a cada segundo;

c) registro de latitude e longitude em formato WS84 e direção a cada minuto.

O formato do arquivo deve ser em XML ou texto delimitado por vírgula. Este formato deve ser disponibilizado para utilização em banco de dados.

O fabricante deve disponibilizar a biblioteca de ligação dinâmica (DLL) para utilização em servidor, que permita rastrear e autenticar um conjunto de arquivos diários.

2.3.3.4 Saídas de Emergência

A sinalização adotada deve ser clara e compreensível aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saídas de emergência.

As saídas de emergência devem permitir uma rápida e segura desocupação à totalidade de estudantes e ao condutor, em situações de emergência, abalroamento ou capotamento do ônibus escolar.

Cada saída de emergência deve estar devidamente sinalizada e possuir instruções claras de como ser operada. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operação fácil e rápida.

A abertura da saída de emergência deve permitir sua ativação, ainda que a estrutura do ônibus escolar tenha sofrido deformações.

Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor até as saídas de emergência, sem a presença de anteparos ou quaisquer obstáculos que venham a dificultar a evacuação dos estudantes em situações de emergência.

Depois de acionadas, as saídas de emergência não podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela.

2.3.3.5 Janelas de Emergência

As janelas de emergência não podem ser contíguas e devem ser distribuídas uniformemente ao longo do salão de estudantes.

Recomenda-se que seja posicionada uma janela de emergência próxima à porta de serviço, para ser utilizada em caso de obstrução da referida porta.

As janelas de emergência devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações do item 26.1 da ABNT NBR 15570.

Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergência, deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergência, que necessite de esforço máximo de 300N para seu acionamento.

Adicionalmente ao lado de cada janela de emergência deve existir um dispositivo de rompimento tipo martelo quebra-vidro, em local visível e de fácil acesso, ao alcance dos estudantes. Sua instalação deve ser solidária a estrutura do ônibus escolar e não pode oferecer nenhuma dificuldade para sua utilização, entretanto deve impedir seu acionamento acidental ou involuntário no interior do ônibus escolar.

No mecanismo de abertura das janelas de emergência não podem ser utilizados sistemas de rosca.

As janelas de emergência devem ser identificadas com adesivos com dimensões visíveis internamente ao ônibus escolar, com instruções claras de utilização (ver Figuras 12 e 13).

Figura 12

* Imagem ilustrativa.

Nota:

O adesivo indicado na Figura acima, quando aplicado diretamente na carroçaria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensões e texto padrão devem ser conforme estabelecidas na Figura 12.

Figuras 13

*Imagens ilustrativas.

Nota:

Os adesivos indicados nas Figuras acima, quando aplicados diretamente na carroçaria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensões e texto padrão devem ser conforme estabelecidas nas Figuras 13.

As janelas de emergência devem oferecer abertura de maneira que o perímetro não seja inferior a 3.550mm e que nenhum lado seja inferior a 690mm.

Não pode haver obstruções para acesso às janelas de emergência e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisórias, colunas ou qualquer outro elemento.

2.3.3.6 Escotilhas do Teto

Os ônibus escolares devem possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saídas de emergência e com seção útil de no mínimo 600 x 600mm.

As escotilhas devem ser identificadas como saída de emergência e conter instruções de uso.

As escotilhas devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do ônibus escolar e distribuída da seguinte forma:

a) 01 (uma) na parte dianteira, distante 25% do comprimento interno, contados a partir da frente do ônibus escolar;

b) outra na parte traseira, distante 75% do comprimento interno, contados a partir da frente do ônibus escolar.

2.3.3.7 Saídas de Emergência (Quantidade)

Para efeitos de cálculo da quantidade mínima de saídas de emergência, a porta de serviço não é considerada. A quantidade mínima de saídas de emergência deve estar em conformidade com a Tabela abaixo:

| Classificação | Localização |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lateral Oposta à Porta de Serviço | Lateral Adjacente à Porta de Serviço | Teto |
| VE 03 | 02 | 02 | 02 |

2.3.4 Outras Exigências

Os ônibus escolares deverão possuir características que suportem inclusive sua operação em zonas rurais, em vias sem pavimentação, terrenos acidentados e irregulares, com a presença constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condições severas de operação.

Os vidros deverão estar interna e externamente livres de cartazes, auto-adesivos e/ou objetos similares, destinados à veiculação publicitária.

Todos os ônibus escolares devem estar equipados com:

a) 04 (quatro) dispositivos metálicos do tipo deslizador traseiro (passa-balsa), sendo 02 (dois) centrais e 01 (um) em cada lateral, para facilitar o deslizamento e absorver os impactos provenientes de interferências com os desníveis do solo, conforme Figuras do Anexo I-C, não sendo os mesmos considerados para efeito de medição do ângulo de saída;

b) eixo traseiro com rodados duplos;

c) pára-barro atrás das rodas dianteiras e traseiras;

d) dispositivo limitador de velocidade máxima, ajustado para 70km/h.

Anexo I-B - Dispositivos Refletivos de Segurança

VE 03

* Imagem ilustrativa

Nota:

Na parte traseira dos ônibus escolares deverão ser aplicadas, além dos dispositivos refletivos de segurança do pára-choque, mais 02 (dois) dispositivos refletivos de segurança acima do dístico “ESCOLAR”.

Anexo I-C - Dispositivo Metálico do Tipo Deslizador Traseiro (Passa-Balsa)

*Imagens ilustrativas.

Anexo I-D - Cor e Inscrição e Marcas Institucionais

- Pintura

a) Cor: “Amarelo Escolar”.

b) Sistema poliuretano bi componente.

c) Espessura da camada seca entre 50 e 60µm.

* Imagem ilustrativa

Anexo I-E - Identificação de Limite de Velocidade

*Imagem ilustrativa.

Notas:

Adesivo de identificação de limite de velocidade: cores e dimensões - conforme legislação de trânsito (letras - preta, circunferência externa - vermelha e fundo - branco).

Anexo I-F - Identificação de Assentos Preferenciais

ASSENTOS PREFERENCIAIS PARA ESTUDANTES

COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA.

* Imagem ilustrativa.

- Dimensões mínimas: 200mm (comprimento) x 50mm (largura).

- Dimensão mínima das letras (altura): 08mm.

- Fonte: tipologia Arial.

- Tipo: adesivo (fundo transparente).

- Local de aplicação: vidros fixos (bandeiras).

Anexo I-G - Cadeira de Rodas

- Cadeira em alumínio.

- Dobrável em “X”.

- Dimensões:

- Largura do assento = 400mm.

- Comprimento do assento = 400mm.

- Altura do encosto = 400mm.

- Comprimento máximo da cadeira fechada (com pedal dobrado) = 750mm.

- Largura máxima da cadeira para trânsito no corredor do ônibus escolar = 280mm.

- Pedal rebatido e fixo na cadeira.

- Protetor de roupas com abas.

- Rodas traseiras de 24 polegadas.

- Pneus maciços.

- Eixo traseiro fixo.

- Tapeçaria em nylon sem almofadas.

- Cinta para fixação da cadeira ao ônibus.

- Cor amarela.

Apresentação técnica resumida da cadeira de rodas

* Imagem ilustrativa.

a) Construída com tubos de alumínio aeronáutico de alta durabilidade e com medidas definidas para atender da faixa etária infantil até a infanto-juvenil.

b) Compacta para transporte, especialmente dimensionada ao uso nos ônibus escolares.

c) Todos os sistemas giratórios da cadeira com rolamentos blindados. d) Apoio dos pés ajustáveis, com abertura lateral e não destacável.

e) Protetor de roupas com aba, fixado na lateral da cadeira.

f) Rodas traseiras de aro 20 polegadas, montadas com pneus maciços. g) Acabamento em pintura eletrostática na cor amarela.

h) Encosto em tapeçaria de nylon.

* Imagens ilustrativas

Principais dimensões (mm) da cadeira com rodas de aro 20 polegadas:

Nota:

Comprimento da cadeira com pedal rebatido = 750mm.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2009 – AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR (CHASSI E CARROCERIA), TIPO CONVENCIONAL DE GRANDE PORTE, ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 083/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 083/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 083/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 083/2009, cujo objeto é a aquisição de 02 (dois) ônibus escolar (chassi e carroceria), tipo convencional de grande porte, zero quilômetro, para atender a Divisão de Educação, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição |  | Quant. total | Unid. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ÔNIBUS ESCOLAR (chassi e carroceria), chassi com comprimento máximo de 11.500 mm e altura mínima de 800 mm, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.500kg, tipo convencional de grande porte, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo no mínimo 2009, com as características descritas no presente edital. |  | 02 | Cj. |
|  | Marca do produto (chassi): |  |  |  |
|  | Modelo do produto (chassi): |  |  |  |
|  | Marca do produto (carroceria): |  |  |  |
|  | Modelo do produto (carroceria) |  |  |  |
|  | Ano e modelo de fabricação: |  |  |  |
|  | Valor Unitário – R$ |  |  |  |
|  | Valor Total – R$ |  |  |  |

OBS.: Deverá ser entregue junto com as propostas catálogos técnicos contendo as características do veículo ofertado.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 30 dias corridos)

III – O(s) veículo (s) possui(em) garantia de (-----) (por extenso) meses, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido veículo. (Mínimo de 12 meses).

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 083/2009, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 083/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 02 (dois) ônibus escolar (chassi e carroceria), tipo convencional de grande porte, zero quilômetro, para atender a Divisão de Educação, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 083/2009:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado em sua totalidade, observando-se o que segue:

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

1236100081002-449052 (121) – Equipamentos e Material Permanente.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de até 90 (noventa) dias, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindi-lo independente de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 083/2009, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2009.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

______________________________________

Nome:

______________________________________

Nome: